____________________________________________________________________________

DIVERSEN                     AUDIBRAILLE                                 USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

De Audibraille Computer is een systeem dat braille- en spraakoutput kan produceren.  Het stelt de visueel gehandicapte in staat om de vele programma's, geschreven onder CP/M, zoals tekstverwerkers, databases en spreadsheets te gebruiken.  CP/M is een controleprogramma voor achtbitscomputers.

Alles zit in één behuizing en men hoeft geen verbinding te maken met een andere computer.

Volgende zaken zijn ingebouwd :

- brailledisplay van 24 cellen op de bovenzijde

- LCD van 24 tekens voor optische controle aan de voorkant

- twee diskdrives

- spraaksynthesizer van het merk Votrax SVA

- computer met 128 Kbyte RAM geheugen

- volledig ASCII toetsenbord, 17 functietoetsen, numeriek toetsenbord

- twee seriële (RS-232) poorten en één parallelle

In optie kan men een videoscherm, een numeriek klavier en een braille toetsenbord (Grade II) aansluiten.

De spraaksynthesizer heeft een onbeperkte Engelse woordenschat en kan spreken tegen een snelheid van 40 tot 500 woorden/min.  Volume, frequentie, toon en spraaksnelheid zijn regelbaar.  Men kan een koptelefoon aansluiten.

De handleidingen zijn verkrijgbaar in zwartschrift en in braille.

____________________________________________________________________________

DIVERSEN                     AUDIBRAILLE                                 USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : TRIFORMATION SYSTEMS, Inc.

3102 S.E. Jay Street

Stuart

USA-FLORIDA 33497

tel. : 001 305 283-4817

Verdeler : MAGYC-MICRO                ANTWERP BUSINESS AGENCY

Chemin de Gros Tienne, 56  Sanderusstraat 14

B-1328 OHAIN               B-2018 ANTWERPEN

tlx. : A 1333501           tlx. : 71 271 abamet b

tel. : 03/828 80 14        tel. : 03/225 09 92

fax. : idem

Prijs    : 6.850 USD systeemeenheid

350 USD extra numerisch klavier

150 USD braille toetsenbord

prijsopgave daterend van oktober 1986

Voeding    : 110V/60Hz

Afmetingen : 533 x 445 x 127 mm

Gewicht    : 15,8 kg

____________________________________________________________________________