____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              MBT 80                                        D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 80 electromagnetische achtpunts braillecellen.  Men kan dit toestel aansluiten op een PC/MS-DOS computer via de seriële communicatielijn (RS-232).  De brailledisplay wordt aangestuurd als een printer, de beeldinhoud wordt naar het geheugen van de brailleterminal gestuurd en dan kan men het scherm regel per regel (80 tekens) aftasten.  Dit werkingsprincipe heeft voor gevolg dat niet alle toetsen (cursor- en functietoetsen) met het brailleklavier kunnen gesimuleerd worden.

Eén lijn wordt uit het intern geheugen opgeroepen door een nummer gelegen tussen 1 en 24 in te voeren met het numeriek toetsenbord.  Met de cursorbesturingstoetsen kan worden overgegaan naar de vorige, volgende en laatst geschreven lijn.

Er zijn 2 brailleleesregels van 40 tekens onder mekaar opgesteld.  Voor elke regel zijn 2 extra cellen die het regelnummer en de cursorpositie aangeven.  De mogelijkheid bestaat om automatisch de brailledisplay de cursorlijn te laten volgen zodat men direct kan controleren wat men intikt.

Brailledisplay, brailletoetsenbord en stuurelectronica zijn in aparte behuizingen ondergebracht.  Rechts van de leesregels bevindt zich een numeriek klavier met cursorbedieningstoetsen.  De braillecellen kunnen afgeschermd worden met de bijbehorende beschermfolie.

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              MBT 80                                        D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : E.H.G.

Brunnenstrasse 10

D-7240 HORB a/ N.-NORDSTETTEN

tlx. : 7 65 406 dbli d

tel. : 0049 7451 7051

0049 7451 7052

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 511.700 BEF

prijsopgave daterend van mei 1987.

Voeding    : 220V/50Hz

Afmetingen : brailledisplay : 500 x 100 x 80 mm

brailletoetsenbord : 215 x 155 x 60 mm

electrische basiseenheid : 280 x 265 x 200 mm

Gewicht    : brailledisplay : 2,85 kg

brailletoetsenbord : 0,7 kg

electrische basiseenheid : 6,6 kg

____________________________________________________________________________