____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILLE-WINDOW                                D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 80 electromagnetische achtpunts braillecellen.  Deze brailleterminal is in samenwerking met IBM Duitsland ontwikkeld.  Hij kan aangesloten worden aan de IBM PC (XT/AT) en alle slotcompatibele computers.  Het systeem is software onafhankelijk en werkt met alle bedrijfssystemen (bv. PC-DOS, MS-DOS, XENIX, CP/M 86) en programma's die niet grafisch zijn.  Door een speciale aanpassing kan men ook andere personal computers aansluiten (bv. IBM 3270 PC).  De Braille-Window bestaat uit drie delen : de brailledisplay met numeriek toetsenbord en de electronica op een insteekkaart (lang formaat) en een doosje met stuurelectronica.  In optie is een achtpunts brailleklavier aan te sluiten dat parallel geschakelt is met het standaard toetsenbord van de computer.

Er zijn 2 brailleleesregels van 40 tekens onder mekaar opgesteld.  Voor elke regel zijn 2 extra cellen die het regelnummer en de cursorpositie aangeven.  Per teken bestaat de mogelijkheid om een aantal schermattributen voelbaar te maken.

De Braille-Window geeft weer wat er op het beeldscherm staat d.m.v. het videogeheugen van de computer constant uit te lezen.  Men kan de 40-cellige braillelijnen als een "venster" over het beeldscherm bewegen.  De mogelijkheid bestaat om automatisch de brailledisplay de cursor te laten volgen zodat men onmiddellijk kan controleren wat men intikt.  Deze "venster"-techniek is veel gebruiksvriendelijker dan de brailleterminals die werken als een printer.  De kwetsbare braillecellen kunnen afgeschermd worden met de bijbehorende beschermfolie.

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILLE-WINDOW                                D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : E.H.G.

Brunnenstrasse 10

D-7240 HORB a/ N.-NORDSTETTEN

tlx. : 7 65 406 dbli d

tel. : 0049 7451 7051

0049 7451 7052

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : Braille-Window : 446.250 BEF

Braille-klavier:  49.861 BEF

prijsopgave daterend van mei 1987.

Afmetingen : brailledisplay : 500 x 100 x 80 mm

brailletoetsenbord : 215 x 155 x 60 mm

doos met stuurelectronica : 265 x 250 x 200 mm

Gewicht    : brailledisplay : 2,85 kg

brailletoetsenbord : 1 kg

doos met stuurelectronica : 6,6 kg

____________________________________________________________________________