____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILLEX-IB 80                                D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 80 electromagnetische achtpunts braillecellen.    Dit toestel kan aangesloten worden op de IBM PC reeks (XT/AT) en alle slotcompatibele computers.  Het systeem werkt met alle programma's die niet grafisch zijn.

Het systeem bestaat uit twee delen : de brailledisplay met de nodige toetsen(links, rechts, boven) en de electronica op een insteekkaart (lang formaat).

Er zijn 2 brailleregels van 40 tekens onder mekaar opgesteld.  Voor elke regel staan 3 extra braillecellen die o.a. het regelnummer en de cursorpositie aangeven.  Per teken bestaat de mogelijkheid om schermattributen voelbaar te maken, dit wordt aangeduid met puntje 7 en 8.  De mogelijkheid bestaat om een bepaald schermattribuut te volgen.

De IB 80 werkt volgens de "Venster"-techniek, d.w.z. dat het videogeheugen constant wordt uitgelezen en doorgestuurd naar de brailledisplay.  Men kan de 40-cellige braillelijnen als een "venster" over het beeldscherm bewegen.  De mogelijkheid bestaat om automatisch de brailledisplay de cursorlijn te laten volgen zodat men direct kan controleren wat men intikt.  Deze "Venster"-techniek is veel gebruiksvriendelijker dan de brailleterminals die werken als een printer.

Men kan zelf 3 braille-omzettingstabellen samenstellen.

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILLEX-IB 80                                D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG

Fachbereich Reha-Technik

Postfach 1620

D-5840 SCHWERTE

tlx. : 8 229 622 (fhp-d)

tel. : 00 49 2304 160 05

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 474.215 BEF

prijsopgave daterend van mei 1987

Voeding    : 220V/50Hz

Afmetingen :

Gewicht    :

____________________________________________________________________________