____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              ALVA BT                                      NL

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 80 (naar wens ook 40 of 20) piëzo-electrische achtpunts braillecellen.  Deze brailleterminal kan aangesloten worden op de IBM PC(XT/AT) en alle slotcompatibele computers.  Het systeem werkt met alle programma's die niet grafisch zijn.  Het volledige systeem bestaat uit 4 delen : de electronica op een insteekkaart, de programmadiskette, de platte kunststofbehuizing met brailledisplay.

Op de behuizing kan men elk toetsenbord plaatsen.  De braillecellen en de bedieningstoetsen bevinden zich aan de voorzijde.  De leesregel vormt een aaneengesloten rij van 80 braillecellen.  Links van deze leesregel bevinden zich 3 extra braillecellen voor statusinformatie.  Tegenover elk van de 80 braillecellen is een aanraakschakelaar geplaatst.  Door de  betreffende schakelaar aan te raken wordt de cursor onmiddellijk op het desbetreffende karakter geplaatst.  Op het beeldscherm geeft een markering aan welke regel in braille wordt weergegeven om zo de samenwerking met ziende collega's te vereenvoudigen.  De schermattributen (kleur, invers-video,...) kunnen door elke cel weergegeven worden.  De leesregel kan in twee onafhankelijke bestuurbare delen worden opgesplitst.(70/10, 60/20, 40/40).  Op elk moment kan men een hulpsysteem oproepen dat de instellingen toont en een verklaring geeft van alle functies.  Verder zijn er nog tal van gebruiksfuncties zoals het belsignaal voor margeoverschrijding, lay-out controle en programmeerbare referentiepunten.  De toegepaste "Venster" techniek (uitlezing van videogeheugen) is veel gebruiksvriendelijker dan de brailleterminals die werken als een printer.

___________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              ALVA BT                                      NL

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : ALVA

Apparatuur voor Lichamelijk Visueel en Auditief gehandicapten

Haddingestraat 35c

NL-9711 KC GRONINGEN

tel. : 0031 50 140701

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 80 cellen : 612.850 BEF

40 cellen : 446.250 BEF

Prijsopgave daterend van juli 1987

Voeding    : 220V/50Hz

Afmetingen : 600 x 290 x 35 mm

Gewicht    :

____________________________________________________________________________