____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILLEX-TEXT                                 D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 40 electromechanische achtpunts braillecellen.

De ontwikkeling gebeurde door het Dr. Neher laboratorium van de PTT in Leidschendam (NL) in samenwerking met de firma F.H. Papenmeier Gmbh & Co.KG.  Door z'n eenvoudige opbouw heeft men geprobeerd de prijs zo laag mogelijk te houden.

De brailleterminal wordt als output-eenheid geschakeld en kan algemene tekst in braille omzetten zolang deze via de parallelle (Centronics) of seriële (RS-232) poort aangeboden wordt.  De tekst kan afkomstig zijn van een computer of teksttelefoon.

Alles (leeslijn, electronica, voeding, processor en omzetlogica) zit in één behuizing en kan rechtstreeks met het lichtnet verbonden worden.

Er worden maximum 80 tekens in het interne geheugen opgeslagen.  Met de "Weiter"-toets kan men de volgende 40 tekens oproepen.  De omschakeling naar de volgende 40 tekens kan ook automatisch gebeuren wanneer de tweede regel met 40 tekens gevuld is.

In optie kan men een verdeelinrichting bekomen zodat men tot maximum 8 brailleterminals aan één computer kan koppelen.  Dit kan zeer nuttig zijn in schoolverband.  Er is niets voorzien om de kwetsbare braillecellen af te schermen tegen vuil en stof.  Bij aankoop wordt de gewenste verbindingskabel meegeleverd.

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BRAILLEX-TEXT                                 D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG

Fachbereich Reha-Ttechnik

Postfach 1620

D-5840 SCHWERTE

tlx. : 8 229 622 (Fhp.-d)

tel. : 0049 2304 160 05

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 264.180 BEF

prijsopgave daterend van september 1987

Voeding    : 110-220V/50Hz (instelbaar)

Afmetingen : 530 x 100 x  90 mm

Gewicht    : 2,857 kg

____________________________________________________________________________