BRAILLEDRUKKERS

1. Inleiding

Het brailleschrift blijft voor een groot aantal blinden de meest aangewezen vorm van schriftelijke communicatie. Het is een universeel en bovendien, in computertermen, binair gecodeerd schrift.  Daarom kan het zowel gebruikt worden voor Frans en Nederlands als voor Japans en Chinees.

Het wordt op dit ogenblik in verschillende vormen geproduceerd:

- als reliëf op papier

-- gepicht in licht karton

-- als verhogingen op papier (aangeplakte korrels)

-- als verdikkingen van zogenaamd zwelpapier (systeem

Minolta)

- met plastic of metalen pennetjes, opgesteld in de vorm van brailletekens, die uit een bodemplaat al of niet uitsteken.  Deze braillecellen vindt men als aanduidingen in manueel bediende telefooncentrales en in elektronische leeslatten voor computertoepassingen. (zie artikel over brailleleesregels in dit nummer)

- als vervorming van plastic

-- thermoform

2. Braille op papier (overzicht)

De brailledrukvorm die het meest gewaardeerd wordt door braillelezers is nog steeds de klassieke reliëfindruk op papier, in feite op licht karton (120 a 160 gram/m2).  Papier is bovendien een relatief goedkope drager.  Het is dan ook voor de hand liggend dat men sedert jaren de grootste oplagen voor brailleteksten in papier perst.

Zetten we even op een rijtje met welke apparatuur dit kan gebeuren:

- prikpen (wordt nog veel gebruikt voor persoonlijke correspondentie en in ontwikkelingslanden voor grotere werken.

- schrijfmachine (Blista, Perkins...)

- handpersmachines

Hierbij wordt papier tegen een matrijs gedrukt. De matrijs bestaat uit een kader waarin losse metalen	brailleletters geklemd worden.

- automatische drukpersen

Hier wordt de matrijs tegen het papier gedrukt in speciaal omgebouwde Heidelbergpersen. Met deze  apparaten behaalt men nog steeds de grootste oplagen (1)

- elektronisch gestuurde drukpersen

Deze apparaten drukken brailletekens volgens de codes die hen vanuit een computer toegestuurd worden. Ze gedragen zich dus als gewone letterprinters. Alle tekstaanpassing (brailleregels, lay-out...) wordt dus buiten de drukker verzorgd.

3. Brailledrukpersen

Zoals reeds vermeld werd, worden aangepaste Heidelberg drukpersen gebruikt voor brailleaanmaak. Het gaat hier om omgebouwde persen voor zwartschriftdruk.

Het te bedrukken vel wordt mechanisch opgenomen en geperst tussen twee zware matrijzen. Tot voor kort waren hiervoor alleen zinken platen geschikt. Thans gebruikt men ook recuperatie aluminum (Licht en Liefde) of zware plastic matrijzen (Nederlandse Blindenbibliotheek, Den Haag).

De machine kan twee (dubbele) platen als matrijs hebben. Indien de matrijzen dubbelzijdige braille patronen bevatten kan men zo in één drukbeweging vier paginas braille drukken.

Het spreekt vanzelf dat men over een aangepast apparaat moet beschikken om de matrijzen aan te maken. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden:

- een mechanische pers (de persenergie wordt door een electromotor geleverd)

- een computergestuurde ponstafel

- via een cassettesysteem

- rechtstreeks verbonden aan een personal computer

De metalen platen kunnen na het ponsen nog met een hand- en voetbediend apparaat gecorrigeerd worden.

4. Electronisch gestuurde drukkers

Deze apparaten laten, zonder aanmaak van matrijzen, toe een willekeurige tekst in papier te pichten, omdat ze slaafs de codes afdrukken die hen vanuit een computer toegestuurd worden.  Hun snelheid is vrij hoog tot zeer hoog (tot 400 tekens, d.w.z. max. 2400  indrukken, per seconde).  	Grossomodo kan men twee klassen onderscheiden:

a. de 'personal' printers

b. de grote-oplagen-printers

4.1. 'personal printers'

Het zijn relatief kleine tafelmodellen, bestemd voor aansluiting aan een personal computer, en geschikt voor kleine drukseries. Hun snelheid is ook betrekkelijk laag.  Men kan ze opnieuw opdelen in:

4.1.1. omgebouwde schrijfmachines

De perkinsmachine (De Blista's zijn hiervoor ongeschikt omwille van een origineel maar hinderend papiertransport) is een geliefkoosde basis om een eenvoudige goedkope brailleprinter te maken. Men moet alleen de toetsen door electromagneten laten bedienen, om het toestel als printer te kunnen gebruiken.  Enkele bekende merken zijn hier: Jonkers, MCS, Bradburn

4.1.2. omgebouwde computerprinters

Verschillende computerprinters, origineel bestemd voor zwartdruk, werden omgebouwd tot brailledrukkers. De meest bekende zijn de IBM-schrijfmachine en de Sagem, type TEM8BR/REM8BR (verouderd)

4.1.3. speciaal ontworpen apparaten:

De voornaamste bij ons verspreide apparaten zijn

INDEX, BRAILLO, DAISY, TSI, RESUS  Een origineel ontwerp is de DAISY M 1002.   Dit apparaat kon  het printwerk eerst op een brailleleesregel tonen alvorens het afgeprint wordt.  Het is echter niet t zeker dat dit toestel in produktie komt.  Een ander toestel (de DAISY M 1003) kan zowel in zwartschrift als in braille drukken.

De werkingsprincipes van deze toestellen zijn zeer verscheiden. Meestal echter zijn het letterdrukkers of zelfs puntdrukkers.

- puntdrukkers: één braillepunt wordt in het papier geperst. De vorming van de brailletekens, de spaties en de interliniëring gebeurt door deze éénpensdrukkop te verplaatsen over nauwkeurig gekende afstanden.

- letterdrukkers: de zes punten van één brailleteken worden gelijktijdig in het papier geperst.

4.2. Computerdrukkers voor grote oplagen

Dit zijn uiteraard speciaal ontworpen apparaten waarmee braille in voldoend zwaar papier met een precies reliëf en een konstante kwaliteit kan vervaardigd worden.

4.2.1. Werkingsprincipe

Het zijn allemaal lijndrukkers. Dit wil zeggen dat zij een hele reeks indrukken over de breedte van het papier gelijktijdig persen. Daartoe beschikken zij over een rij naalden ( tweemaal het maximum aantal tekens op een rij) die al of niet indrukken in het papier maken. Daarna wordt het papier verschoven en wordt een volgende rij puntjes gezet. In drie drukbewegingen heeft men zo een hele regel braille klaar. Dit is de verklaring voor hun hoge snelheid.  Het indrukken van b.v. tachtig naalden in papier (voor een machine die veertig tekens breed kan drukke) vraagt krachten van 100 à 200 kg. Deze krachten kan men niet met elektromagnetisch aangedreven naalden bereiken. Vandaar dat steeds een mechanische versterker gebruikt wordt.

Voor de ELEKUL-brailledrukker die in België ontwikkeld wordt, kan de werking als volgt beschreven (2) worden:

- de druknaalden kunnen los in een houder glijden

- papier wordt onder tegen deze naaldenrij gedrukt.

- sommige naalden bewegen gewoon mee omhoog: geen indruk

- sommige naalden werden echter op voorhand geblokkeerd (met electromagnetisch bewogen kleine grendeltjes) Deze naalden geven een indruk in het papier.

- daarna schuift het papier een eindje verder

Samenvattend kan men zeggen dat de letters bepaald worden door de stand van de grendeltjes en dat de kracht voor het indrukken geleverd wordt door de zware motor die het papier tegen de  naaldenrij aandrukt.

4.2.2. Overzicht en opmerkingen

De verschillende snelle brailledrukkers vindt men uitgebreid beschreven in de technische fiches. Vandaar dat we hier kunnen volstaan met enkele opmerkingen.

a. De kwaliteit van het reliëf

Deze kwaliteit wordt bepaald door de juiste vorm van de naalden en de eventuele tegenholten aan de andere kant van het papier. Het papier moet tot aan de rand van het scheuren vervormd worden om een goed leesbaar en permanent reliëf te bekomen. In deze machines wordt ofwel speciaal braillepapier of licht wenskaarten/ponskaarten karton gebruikt.

b. De voorbehandeling van het papier

Het is duidelijk dat een aan de randen geperforeerd papier ( zoals de traditionele computerlistings) relatief eenvoudig te transporteren is in de machine. Op één na gebruiken deze drukkers dan ook voorbewerkt licht karton. De Elekul gebruikt papier van de rol, waardoor ook bladzijden van willekeurige lengte mogelijk zijn.  Economische beschouwingen hierover vindt men in ref(3)

c. De nabehandeling van het drukwerk

Geperforeerd papier moet na het printen ontdaan worden van zijn randen.  Daarna worden de bundels ingebonden. Verschillende systemen zijn hiervoor mogelijk.  Op dit ogenblik doen we op InfoVisie een vergelijkend onderzoek over het inbinden van brailleteksten.  De resultaten van dit onderzoek zullen wellicht nog dit jaar in "InfoVisie Magazine" verschijnen.

Dr. Ir. J. Engelen

(1) J. Engelen, New Technologies for helping the visually impaired, Notes of the SHG/EASE conference ,Interlaken, sept. 1986

(2) G. François en J. Engelen, Het brailleprojekt van de Kath. Univ. Leuven, V.I.Lv-blad, okt.1983, pp 5-10

(3) G. François: L'aspect économique du braille par ordinateur, Horizons Nouveaux, nr 53

____________________________________________________________________________