____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          BLISTA                                      D

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.12                                       01/88

____________________________________________________________________________

Deze brailleschrijfmachine met bewegende wagen en vaste schrijfkop is voorzien van zes toetsen met in het midden de spatietoets.  De linker- en rechterkantlijn zijn instelbaar.  Verder is er een terugsteltoets en een regelopvoerhendel.  Het papiertransport gebeurt door middel van een wrijvingsrol.  Aan de achterzijde van de wagen is een leesvlak (6 cm lengte) bevestigd, welke naar achter wordt geklapt bij gebruik van de schrijfmachine.

Het bladformaat van het papier mag gaan tot 340 x 270 mm.  De schrijfmachine is voorzien van klemmetjes om reliëfplakband (Dymo) te brailleren.  De afstand tussen twee opeenvolgende braillecellen bedraagt 6,07 mm, de regelafstand is 10,8 mm.

Een variant op deze schrijfmachine is de éénhandse brailleschrijfmachine.

Deze schrijfmachine wordt geleverd met rubberen onderlegger voor geluidsdemping en koffer.

____________________________________________________________________________

BRAILLESCHRIJFMACHINE          BLISTA                                      D

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.12                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : DEUTSCHE BLINDENSTUDIENANSTALT e.V.

Am Schlag 8               tel. : 00 49 6421 606 0

Postfach 1160             tlx. : 4821106

D-3550  MARBURG           fax. : 0049 6421 606 229

Verdeler   : BRAILLELIGA               BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE

Dienst voor technische    Oudenburgweg 34A

hulpmiddelen              B-8202  VARSENARE

Engelandstraat 57         tel. : 050/38 68 21

B-1060  BRUSSEL

tel. : 02/538 89 20

Prijs      : 15 901 BEF  (14 387 BEF voor éénhandsbediening)

prijsopgave daterend van november 1987

Voeding    : n.v.t.

Afmetingen : brailleschrijfmachine : 375 x 330 x 125 mm

koffer                : 400 x 350 x 155 mm

Gewicht    : brailleschrijfmachine : 3,9 kg

koffer                : 1,9 kg

____________________________________________________________________________