Les bases de donnes de l'AGATE : Un moyen de s'informer pour les

dficients visuels.

Yves Laigneleot

1. Le service tlmatique de l'AGATE.

Depuis Juin 1987, l'AGATE, (Agence Nationale pour les aides techniques et

l'dition adapte pour les personnes dficientes visuelles), a mis en place

une base de donnes dont le but est de recenser l'ensemble des ouvrages

transcrits en braille, sonore, gros caractres, ou tout autre forme rendant

un ouvrage accessible aux dficients visuels. Cette base de donnes est le

principal service accessible sur notre serveur tlmatique. Une autre base

de donnes est en cours de cration. Elle concerne directement les aides

techniques et se devra d'tre le plus exhaustive possible dans ce domaine.

L'utilisateur pourra ainsi obtenir un panorama complet de l'existant dans

le domaine de son choix : Outils de production du braille, plages

phmres, synthses vocales, appareils de grossissement de caractres,

etc...

Sont aussi disponibles sur le serveur :

- Un journal d'informations,

- Un calendrier des manifestations concernant de prs ou de loin les

dficients visuels.

- Un service de type "petites annonces" de ventes ou changes d'ouvrages

adapts ou d'aides techniques pour dficients visuels.

Le serveur est accessible 24H/24 dans toute la France, et mme

l'tranger, par le rseau TRANSPAC, numro d'accs MINITEL 36 14  code

'AGAT' (sans 'E').

Le MINITEL est un petit terminal informatique comportant un cran de 25

lignes sur 40 ou 80 colonnes, un clavier franais AZERTY et un MODEM

intgr mode V23 (1200/75 bauds).

Malgr ses capacits restreintes, cet appareil prsente l'norme avantage

d'tre entirement gratuit. En effet, il est propos par le service des

tlcommunications en change de l'ancien annuaire papier, le principal

service offert par le MINITEL tant l'annuaire national informatis.

L'accs aux bases de donnes de l'AGATE tant gratuit, le cot de

l'interrogation est donc ramen  celui de la communication, celui-ci varie

entre 10 et 37 centimes/minute en fonctions de l'heure de l'appel.

L'utilisation de ce terminal par un non-voyant est possible  l'aide de

synthses vocales ou plages phmres brailles spcifiques directement

connectes au MINITEL par une liaison srie. Une autre mthode, plus

performante, est d'utiliser un micro-ordinateur en mulation MINITEL

conjointement  une aide technique classique. Les diffrentes possibilits

d'accs  notre serveur par un dficient visuel sont dcrites dans les

chapitres suivants.

2. La base de donne "OUVRAGES ADAPTES"

Cette base de donnes est structure sous la forme de trois ensembles

d'informations distincts,  savoir :

- Les rfrences bibliographiques des ouvrages noirs de base.

- Les caractristiques de l'adaptation d'un ouvrage donn dans une

bibliothque donne,

- Les adresses des diffrentes bibliothques possdant des ouvrages

adapts.

On peut schmatiser la base de la manire suivante :

+------------------+                       +---------------+

| Rfrences       |                       | Adresse des   |

| Bibliographiques |                       | Bibliothques |

|------------------|                       |---------------|

| Titre :          |                       | Nom :         |

| Auteur :         |                       | N:|

|          ETC ...|

+-----------------+

La recherche d'un ouvrage est possible  partir d'un certain nombre de

critres parmi lesquels :

Le titre, les noms et prnoms d'auteurs, l'dition, la collection, le

genre, la matire et le niveau scolaire, mais aussi par le type

d'adaptation (braille, sonore, gros caractres, etc ...) ou le lieux de

dtention des ouvrages.

Fin Juin 90, la base contenait 25.000 rfrences d'ouvrages adapts selon

la rpartition suivante :

- 15.000 ouvrages sonores,

-  9.000 ouvrages brailles,

-  1.000 ouvrages en gros caractres.

Chaque titre pouvant faire l'objet de plusieurs adaptations diffrentes, le

nombre rel de titres est sensiblement infrieur, soit environ 16.000

titres diffrents.

Les genres littraires se rpartissent de la manire suivante :

- 72 % de romans,

- 10 % d'ouvrages scolaires,

-  8 % d'ouvrages documentaires,

-  6 % d'ouvrages pour la jeunesse,

-  4 % thtre et posie

3. La base de donnes "Aides Techniques"

Cette base est actuellement en cours de cration  l'AGATE. Elle regroupe

l'ensemble des matriels pouvant apporter une aide aux dficients visuels,

tant dans le domaine professionnel que dans la vie quotidienne. L'intrt

d'une telle base de donnes est primordial en ce qui concerne les aides

techniques "pri-informatiques" qui offrent aux dficients visuels les

dbouchs professionnels de l'informatique. En effet, le nombre et les

possibilits de ces matriels ne cessent de crotre et il devient de plus

en plus difficile pour l'utilisateur ou l'employeur dsirant crer un poste

de travail adapt, de choisir la meilleure solution. L'investissement tant

souvent assez important, le droit  l'erreur n'existe pas dans ce domaine.

Aussi il nous a sembl important de mettre  la disposition des personnes

concernes un systme permettant d'obtenir le maximum d'informations qui

les aidera ainsi  cibler au mieux leurs besoins et pourra les guider dans

leur choix.

L'interrogation de cette base de donnes s'effectuera en particulier sur

les critres suivant :

NOM du Produit, DESCRIPTEUR ( choisir dans une liste de termes reprenant

les grandes classes d'aides techniques et leurs principales fonctions),

UTILISATION (les principales utilisations dans le domaine professionnel),

FABRICANTS et DISTRIBUTEURS, ETC...

On peut estimer  environ 1000  1500 le nombre de notices que comportera

terme cette base de donnes, en allant de la simple canne blanche jusqu'au

systme le plus volu de reconnaissance de caractres. La partie la plus

importante tant les 2  300 notices de matriels lectroniques ou

informatiques.

4. L'accs aux bases de donnes de l'AGATE par les dficients

visuels.

Plusieurs possibilits sont offertes aux utilisateurs :

4.1. Accs par le rseau TRANSPAC :

- A l'aide d'un simple MINITEL :

Deux types d'adaptation sont disponibles; les synthses vocales ou les

plages phmres brailles ddies. Ces types d'appareils possdent une

interface srie particulire, adapte au MINITEL, celui-ci fonctionnant

des tensions TTL (0 et 5 Volts) et non pas selon la norme RS232 classique

(+12 / - 12 Volts). Cette configuration est la plus conomique car elle ne

ncessite pas de micro-ordinateur, mais c'est aussi celle qui offre le

moins de possibilits puisque que limit  la consultation du MINITEL.

(Cela reprsente tout de mme prs de 10.000 serveurs!). Ce mode de

consultation s'adresse au grand public.

- Avec un ordinateur en mulation minitel :

Cette solution permet d'utiliser toutes les catgories d'aides techniques :

agrandisseurs de caractres, synthses vocales, plages braille, ETC...

L'mulateur MINITEL doit imprativement fonctionner en mode TEXTE.

L'utilisateur n'est plus cette fois limit  la consultation MINITEL, cette

fonction venant simplement s'ajouter aux autres possibilits offertes par

l'ordinateur.

4.2. Accs en interne sur notre mini-ordinateur HP 3000 :

L'accs  notre systme par un dficient visuel sur notre site informatique

est rendu possible par l'utilisation d'ordinateurs compatibles IBM PC

quips d'un logiciel d'mulation de terminal HP 3000, Advancelink.

Les possibilits d'interrogations de nos bases de donnes en interne sont

beaucoup plus intressantes du fait de l'limination des contraintes du

MINITEL : affichage en 40 colonnes, lenteur des communications, critres de

recherches limits, etc... Comme pour l'ordinateur en mulation MINITEL,

tous les priphriques adapts sont utilisables.

4.3. Accs par MODEM 1200 bauds, en mulation terminal HP3000.

Ce mode d'accs  distance comporte tous les avantages de la consultation

sur notre site informatique. C'est cependant le mode le plus coteux tant

l'achat du matriel qu' l'utilisation. (Communication au tarif du

tlphone : 1  3 francs la minute).

4.4. Optimisation des formats d'affichages pour l'utilisation des aides

techniques.

L'utilisation de synthses vocales ou de plages phmres braille peut se

rvler relativement complique si l'affichage des informations comporte de

nombreux tableaux, des abrviations, des crans imbriqus, etc. Aussi nous

avons essayez de tenir compte au maximum de ces problmes dans la

ralisation de nos formats d'affichage.

5. Conclusion

Tous nos efforts tendent vers un recensement le plus exhaustif possible des

documents et des outils adapts disponibles sur le march, et  la mise

disposition des intresss de ces informations.

Pour ce faire, nous avons d convaincre nos partenaires potentiels de

collaborer  cette tche colossale.

C'est chose fate en FRANCE, (ou presque !).

Il ne nous reste plus qu' obtenir les moyens de poursuivre notre mission

et  l'tendre  l'EUROPE.