Kwaliteitseisen van TV-loepen.

Ann Raison

TV-leesloepen kunnen vaak een handig hulpmiddel zijn voor slechtzienden die

toch de krant, een roman, een handleiding of een studieboek willen blijven

lezen.

Aan welke eisen moet een TV-leesloep nu voldoen? Waarop moet men letten bij

het aanschaffen van een TV-leesloep?

Grootte van het te lezen blad. Een open boek van normale afmetingen

(maximum 2 x A4) moet gelezen kunnen worden zonder het te verleggen.

Maximum dikte van het te lezen document. Het mag niet meer dan een 7-tal

centimeters zijn (ongeveer een "dikke van Daele").

Leestafel. Deze is meestal beweegbaar en moet een oppervlakte van 4 x A4

hebben. Een schuiftafel moet van degelijke kwaliteit zijn. Soms is het

evenwel handiger te werken zonder beweegbare tafel.

Grootte van het scherm. Liefst groot voor een goed overzicht. De grootte

van het gezichtsveld en het fixatievermogen van de slechtziende maken een

groot scherm soms eerder hinderlijk dan gemakkelijk. Een goed compromis

hiervoor is een scherm met een diagonaal van 55 cm.

Contrast. Moet soms zeer groot zijn. Sommige slechtzienden hebben echter

meer behoefte aan vergroting dan aan hoog contrast.

Vergroting. Staat altijd in verband met het contrast. Een vergroting van 4x

tot 35x is normaal te noemen. Vergrotingen tot 60x zijn nog uitvoerbaar.

Aard van de camera's.

* Buiscamera's, vidicon of newvicon (grote lichtgevoeligheid) hebben als

voordeel een goede kwaliteit en als nadelen nalichting en beperkte

levensduur.

* CCD-camera; dit is een moderne chip-camera met als

voordelen:

- goede contouraflijning

- geen nalichting

- onbeperkte levensduur.

Bewegingsonscherpte. Bepaalt in hoge mate de leessnelheid. Enkel de moderne

CCD-camera's kunnen snelle bewegingen volgen. Andere camera's kunnen dit

niet zonder het beeld onscherp te laten worden. Hierdoor zal de

leessnelheid verlagen.

Nalichten. Komt voor bij buiscamera's. Bij beweging blijft het vorige beeld

nog even op het scherm zichtbaar door het inbranden van het beeld.

Beeldflikker.

De normale CCIR-norm (50 Hz) van een camera geeft altijd beeldflikker bij

een stilstaand beeld. Alleen de witte vlakken flikkeren.

Beeldflikker is minder bij een invers beeld (witte letters op een zwarte

achtergrond) en een laag contrast.

Europese camera's registreren 50 halve beelden per seconde tegenover 60

voor de Amerikaanse. Het oog ziet tot ongeveer 25 beelden (=50 halve

beelden). Hoe hoger de beeldfrequentie, hoe rustiger het beeld.

Horizontaal of verticaal trillen duidt op slechte afstellingen.

Kwaliteit en kleur van het scherm. Donkere beeldbuizen hebben vaak een

hoger contrast en minder last van omgevingslicht. Zij zijn anti-

reflecterend.

Groene, amberkleurige of papierwitte fosforen hebben minder contrast (60-

70% van witte fosfor), maar hebben een langere nalichttijd. Zij geven een

rustiger beeld, vooral bij 50 Hz-frequentie.

Definitie of fijnheid van het beeld. Meestal is deze voldoende, omdat er

maar weinig letters op het scherm staan. Zeer goed is een fijnheid van

400.000 pixels of puntjes.

Dieptescherpte. Dit is het hoogteverschil waarin men niet moet

scherpstellen. Deze is best zo groot mogelijk. Hoe kleiner de vergroting,

hoe groter de scherptediepte. Bij een 30 x vergroting bijvoorbeeld is de

scherptediepte ongeveer 2 cm, dit is het maximum. Bij lichtgevoelige

camera's (wit-zwart-CCD en newvicon) kan men een kleinere lensopening

gebruiken en wordt aldus de dieptescherpte groter.

Service en waarborg.

Er bestaan soms lange wachttijden om een TV-leesloep aan te kopen.

Herstellingen vallen meestal duur uit, vaak moeten de reparaties immers in

het buitenland gebeuren.

Besluit.

TV-leesloepen verschillen meestal in schermgrootte, contrast,

bewegingsonscherpte en prijs.

De leesbaarheid wordt bepaald door de combinatie van contrast en

lettergrootte.

De meeste gegevens van dit artikel werden ons bezorgd door :

Johan Haagdorens

KOBA VISION

Oude Hoeven 6

3970  Leopoldsburg

tel.: 011/34.45.13