BRAILLEPRINTERS   TALKING BRAILLE BLAZER   USA

ISO 9999 21.09.09   10/90

Draagbare brailleprinter met Engelstalige spraakweergave. Het

spraakgedeelte kan ook als externe spraaksynthesizer dienst doen, bv. bij

tekst-naar-spraak programmatuur.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

- De instellingen gebeuren via gesproken menu's en een klavier met drie

toetsen. Zij kunnen ter controle ook afgeprint worden.

- De druksnelheid varieert tussen 10 en 15 tekens/seconde.

- Het toestel kan 6-punts en 8-punts braille drukken.

- De brailleprinter kan grafisch drukken.

- De brailleprinter vereist kettingpapier (braille- of gewoon papier).

- De papierbreedte mag variren tussen 1,5 en 10 inch. De bladlengte mag

liggen tussen 8,5 en 12 inch.

- Zowel een serile (RS-232, 300 tot 19.200 baud) als een parallelle

interface zijn voorzien.

- Een printbuffergeheugen van 6 Kbyte is ingebouwd.

Ontwerp: BLAZIE ENGINEERING, 3660 Mill Green Road

USA - Street, MD 21154

tel.: +(1) 301 879-4944

fax: +(1) 301 452-5752

Verdeler: LS&S Group, Inc.

Prijs: 1.495 USD, Richtprijs, oktober 1990.

Voeding: Netspanning.

Afmetingen: 381 x 254 x 127 mm.

Gewicht: < 5,5 kg.