SPRAAKSYNTHESIZERS   PC-STEM   B

ISO 9999 21.09.15   10/90

PC-Stem is een nederlandstalige spraaksynthesizer die de uitlezing van een

PC-monitor verzorgt voor personen die eerder auditief dan braille-gericht

zijn.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

- Teksten worden in ASCII-codering seriel via een RS-232 poort

doorgestuurd naar de spraakmodule en zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven.

- PC-stem bevat 3 mannen-, 3 vrouwen- en 1 kinderstem.

- Het geluidsniveau en de spreeksnelheid zijn regelbaar.

- PC-stem weet getallen, telefoonnummers en de meest gebruikte afkortingen

correct voor te lezen.

- De besturingssoftware die meegeleverd wordt bestaat uit twee delen :

* Het PC-Scherm programma zorgt voor de uitlezing van het scherm, tijdens

het typen kan men kiezen tussen woord per woord of letter

per letter uitlezing.

* Met behulp van het PC-Dic programma kan de gebruiker een

persoonlijk woordenboek aanmaken en in de spraakmodule inladen.

- PC-stem kan ook aangestuurd worden door andere softwarepakketten zoals

het HAL Speech Program of de IBM Screen Reader.

- Optioneel zijn een externe luidspreker en een koptelefoon verkrijgbaar.

Ontwerp: TECHNOLOGIE EN REVALIDATIE V.Z.W.

Rijksuniversiteit Gent, Sint Pietersnieuwstraat 41, B - 9000 Gent

tel.: 091/23.38.21  toestel 2493

Verdeler: Sensotec

Prijs:

PC-Stem: 85.000 BEF

HAL Speech Program: 10.000 BEF

Installatie en initiatie: 5.000 BEF

Prijsopgave, excl. 19% BTW, mei 1990.

Voeding: Netadaptor (220V) is bijgeleverd.

Afmetingen: 29 x 26 x 6 cm.

Gewicht: 900 g.