WANDELSTOKKEN   NURION LASER CANE ND-7   USA

ISO 9999 12.03.03   10/90

Witte wandelstok die drie onzichtbare laserstralen uitzendt en afhankelijk

van de obstakels geluids- en trilsignalen geeft aan de gebruiker.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

- Volgende drie laserstralen worden uitgezonden: een opwaartse, voorwaarste

en neerwaarts gerichte straal. Elke straal komt overeen met een

verschillende geluidstoon en/of trilling (hoge, midden en lage toon -

trilling van beide trilstiften, van onderste trilstift of van bovenste

trilstift).

- Wanneer ofwel de opwaarts of voorwaarts gerichte straal tegen een

obstakel botst, dan wordt het weerkaatste licht door een elektronische

ontvanger gedetecteerd zodat de overeenstemmende geluidstoon of trilling

kan geproduceerd worden .

- Wanneer de neerwaarts gerichte straal een obstakel ontmoet en niet kan

terugkeren naar de ontvangsteenheid dan wordt een lage geluidstoon (en/of

overeenstemmende trilling) geproduceerd.

- Twee vibrerende pennetjes op de plaats van de wijsvinger zorgen voor de

nodige trilsignalen.

- De gebruiker kan kiezen of hij de trilsignalen samen met de

geluidssignalen wenst te ontvangen ofwel enkel de trilsignalen.

- De stok is gemaakt uit een legering van staal & aluminium, heeft een rode

handgreep en een rood reflecterende strip onderaan.

Ontwerp: Nurion Industries, 24 Louella Court, USA - Wayne, PA 19087

tel.: +(1) 215 687-1213

Verdeler: LS&S Group, Inc.

Prijs: 2.975 USD, Richtprijs, oktober 1990.

Voeding: Herlaadbare ingebouwde batterij (NiCad), Bijgeleverde lader.

Afmetingen: Gegevens ontbreken.

Gewicht: < 0,5 kg.