-p41-

BRAILLELEESREGELS

BRAILLEX-IB 4040

D

ISO 9999 21.09.12

01/91

Deze brailleleesregel is een kompakte versie van de IB-80-pizo leesregel

van dezelfde fabrikant. De pizo-elektrische achtpunts braillecellen zijn

in 2 rijen van 40 cellen opgesteld.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Via een insteekkaart (volle lengte) wordt de brailleleesregel aangesloten

op een PC (XT, AT, PS/2 of compatibele). Op deze insteekkaart zit de nodige

electronica (+ programmatuur) die de inhoud (alln tekst) van het

videogeheugen doorstuurt naar de braillecellen. Door deze werkwijze kan de

brailleleesregel niet in konflikt komen met PC-software of

uitbatingssystemen (vb. : MS-DOS).

* De Braillex-IB 4040 werkt onder de volgende uitbatingssytemen:

CP/M-86, MS-DOS, OS/2 en UNIX 5.

* Boven elke braillecel is een schakelaartje gemonteerd dat het mogelijk

maakt om de cursor onmiddelijk naar n bepaalde plaats te brengen (cursor-

routing).

* De 80 cellen kunnen opgesplitst worden in twee groepen van 40 cellen.

Deze twee groepen kunnen onafhankelijk van mekaar over het scherm bewogen

worden of dezelfde onderlinge afstand behouden. Programmeurs bv. kunnen zo

2 programmalijnen binnen bereik houden.

* Schermattributen (vet, invers, knipperen, enz.) worden ondersteund.

* Vier status-braillecellen geven informatie over de werkingsmode, het

weergegeven deel van het scherm, enz...

Producent :

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG

Division of Rehabilitation Technique

P.O. Box 1620

Rosenweg 1

D - 5840 Schwerte

Tel. : +(49) 23 04 820 54

Fax : +(49) 23 04 84 07

Verdeler : Data Braille Service c.v.

Prijs : Gegevens ontbreken

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken