-p45-

LEESMACHINES

LEESMACHINE SEIBERSDORF

A

ISO 9999 21.06.06

01/91

Het gaat hier om een compact OCR-systeem bestaande uit een handscanner, een

interface en OCR-software.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De computer die als basis dient is een Commodore Amiga 500.

* Om de tekst af te tasten wordt de handscanner van Genius gebruikt. De

gebruiker wordt tijdens het scannen geleid door geluidssignalen. Deze

signalen geven aan wanneer de scanner schuin bewogen wordt of wanneer men

buiten de tekst gaat.

* De scanresolutie is instelbaar op 100, 200, 300 of 400 dots per inch.

* Een speciale interface is aangesloten op de uitbreidingspoort van de

Amiga.

* De OCR-software werkt volgens het principe van patroonherkenning.

* Om de uiteindelijke files te lezen wordt aangeraden een spraaksynthesizer

te gebruiken, maar het gebruik van een brailleleesregel is ook mogelijk.

Producent :

READING DEVICE FOR VISUALLY HANDICAPPED PERSONS

Forschungszentrum Seibersdorf

A - 2444 Seibersdorf

Tel. : +(43) 2254 80 2809

Fax : +(43) 2254 80 2118

Verdeler : Nog niet bekend

Prijs : Men is nog in onderhandeling met een verkoopspartner, maar binnen

afzienbare tijd zal dit toestel op de Oostenrijkse markt verschijnen.

Voeding : Het systeem wordt gevoed door de Amiga 500.

Afmetingen : Handscanner : 145 x 130 x 30 mm

Interface : Gegevens ontbreken

Gewicht : Handscanner : Gegevens ontbreken

Interface : Gegevens ontbreken