-p20-

Verslag REACT-Workshop

Richmond, 27 november 1990

Gerrit Van den Breede

Achtergrond.

Het letterwoord REACT staat voor : REmote ACTivators. Vrij vertaald

betekent dit "op afstand aktiveren".

Deze workshop werd georganiseerd in het kader van het EG-programma

"Technology and Blindness" (zie ook het artikel "Overzicht EG-projekten",

in dit nummer). In maart 1989 werd een eerste rapport uitgebracht over de

levensvatbaarheid van een REACT-systeem. Het besluit was dat een dergelijk

systeem technisch realiseerbaar is.

Het Technical Development Department (John Gill) van het RNIB (Royal

National Institute for the Blind) uit Londen speelt bij dit REACT-project

een sleutelrol. Onder leiding van mevrouw Gill J. Whitney heeft het

instituut samen met de firma GEC-Marconi een prototype ontwikkeld dat

hierna beschreven wordt.

Doel van de Workshop.

Tijdens de workshop werd aan een aantal specialisten in het domein hun

meningen en commentaren gevraagd over:

1. Het voorgestelde prototype

2. De evaluatiemethode.

Een aanverwante ontwikkeling werd voorgesteld, met name een prototype van

een OAD-systeem (ori�ntatiesysteem).

Algemeen werkingsprincipe van een REACT-systeem.

Door toepassing van allerlei nieuwe technologi�n verschijnen er in het

dagelijks leven meer en meer automaten (bv. biljettenverdelers, metro-

ticketverdelers, ...). Het werken met deze machines is voor velen

vanzelfsprekend maar is voor visueel gehandicapten praktisch uitgesloten

zonder extra hulp. REACT is ��n van de mogelijkheden om dit probleem op te

lossen.

Een REACT-systeem werd ontwikkeld om visueel gehandicapten in de

mogelijkheid te stellen automaten (ticketverdelers, electronische

display's, ...) zelfstandig te localiseren en te bedienen. Het gedrag van

de automaten wordt be�nvloed indien een gehandicapte nadert. De gebruiker

draagt een kaartje met zich mee dat herkend wordt door een "detectie-

eenheid", die dan een geluids- of spraakeenheid kan inschakelen. De

principi�le werking van bovenstaand systeem is te vergelijken met anti-

diefstal systemen die toegepast worden in sommige kledingszaken waar elk

kledingsstuk gemerkt is met een opgeprikt plakketje ("tag"), dat bij het

afrekenen aan de kassa verwijderd wordt.

Beschrijving van het voorgestelde REACT-systeem.

Het systeem bestaat uit drie delen :

a. een draagbare kaart ("tag") die door de visueel gehandicapte meegedragen

wordt,

b. een stationaire "transceiver" (zender + ontvanger)

c. een signalisatie-eenheid.

De "tag" heeft ongeveer de grootte van een speelkaart. De gebruiker kan

d.m.v. een magnetisch schuifregelaartje de "tag" aktiveren. Deze

mogelijkheid is voorzien om een zekere privacy te garanderen. Indien de

gebruiker in een groep van zienden rondwandelt is het niet steeds nodig of

gewenst dat allerlei automaten gaan reageren met een auditief signaal

(geluid/spraak).

De "tag" bezit de nodige electronica en een aangepaste ingebouwde antenne.

Het geheel wordt van spanning voorzien door een knoopcel-batterijtje. Het

prototype dat getoond werd had een citroengele plastic behuizing. Bovenaan

bevond zich een krokodilleklemmetje waarmee de "tag" aan een kledingsstuk

kan bevestigd worden. Een zwart magnetisch balkje kan over de gehele hoogte

van de "tag" verschoven worden om hem te aktiveren.

Het soort "tag" dat hierboven beschreven is, is van het niet-

gepersonaliseerde, passieve type.

Een aktieve "tag" zou zelf een signaal uitzenden en daardoor veel

komplekser en duurder zijn.

Een gepersonaliseerde "tag" zou betekenen dat iedere gebruiker ��n unieke

code zou ingebakken hebben in z'n tag. Dit laatste kan problemen stellen op

het vlak van privacy.

De transceivers (zend -en ontvangsteenheden) worden geplaatst op punten die

voor de visueel gehandicapte belangrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld in

ticketverdeelautomaten (metro), op verkeerslichten, in geldautomaten en bij

de in- en uitgangen van een metrostation. In Groot-Brittani� zijn alle

verkeerslichten reeds voorzien van een interface zodat bv. een REACT-

systeem kan toegevoegd worden. De gebruikte zendfrekwentie bedraagt 890

MHz. Om een REACT-systeem Europees of mondiaal bruikbaar te maken is het

nodig dat ��n gezamenlijke frekwentie wordt afgesproken om ongestoord te

kunnen reizen. De gebruikte taal kan hier ook een bijkomend probleem

veroorzaken.

De signalisatie-eenheid staat steeds in verbinding met de transceiver en

kan er deel van uitmaken. Als signalisatie kan een geluidstoon, een reeks

van geluidstonen of spraak toegepast worden. Bij voorkeur zou het

geluidsvolume afhankelijk moeten zijn van het omgevingslawaai (bv. het

verkeer in de straat).

GPS: Global Positioning System.

Dit systeem werd aangehaald in het kader van een discussie die handelde

over "hoe te weten waar men zich bevindt indien men buiten het zendbereik

van de transceiver is ?".

GPS is een systeem dat het mogelijk maakt om d.m.v. satellieten een positie

op de wereldbol te bepalen. Een ontvanger voor dergelijk systeem is z��r

duur (ong. 0,5 milj. BEF) en de nauwkeurigheid (�20 m) voor civiel gebruik

is ontoereikend voor ons publiek. De militaire systemen hebben een v��l

grotere nauwkeurigheid maar zijn (en blijven) geheim. Gesteld dat GPS

bruikbaar zou zijn: wat heeft men er dan aan om te weten dat men zich op

zoveel graden Oosterlengte en zoveel graden Noorderbreedte bevindt? Deze

co�rdinaat-informatie zou dan moeten aangevuld worden met lokale

informatie, zoals een straatnaam, de nabijheid van een belangrijk gebouw,

etc. Dergelijk systeem is met de huidige stand van de technologie nog niet

voor morgen. De bruikbaarheid wordt toch al onderzocht in Zweden en

Finland.

De offici�le voorstelling van het REACT-systeem.

Op woensdag 5 december 1990 werd bovenvermeld REACT-systeem offici�el

voorgesteld aan de (Britse) pers. Meteen is dan ook een evaluatie-periode

van ongeveer 6 weken van start gegaan. Een eerste REACT-systeem werd

geplaatst in het metrostation van Great Portland  (vlakbij het RNIB) in

London. Het produceert een geluidstoon; na wat experimentele ondervinding

kan eventueel een gesproken boodschap toegevoegd worden. De groep

"testpersonen" bestaat uit een 23-tal mensen.

Na het metrostation wordt ook een test opgezet aan een busstation, en aan

een oversteekplaats bij een school.

Presentatie van een OAD-systeem: Orientation Assisting Device.

De firma Microsys Consultants Ltd en de GDBA (Guide Dogs for the Blind

Association) hebben samen een ori�ntatie-systeem ontwikkeld waarvan een

prototype klaar was om gedemonstreerd te worden. Het OAD-systeem werd

ontworpen als een trainingshulp om blindehond-gebruikers te assisteren bij

het aanleren van een nieuwe route.

Het OAD-systeem bestaat uit de volgende delen:

a. Een zender (vast geplaatst aan bv. verkeerslichten).

b. Een ontvanger (draagbare eenheid voor de gebruiker).

c. Een toestel om boodschappen in te spreken (OAD-recorder).

d. Een batterijlader.

Op strategische plaatsen -zoals bij verkeerslichten en bij de ingang van

handelszaken en openbare gebouwen- worden de zenders geplaatst, die elk,

permanent, een uniek identificatiesignaal uitzenden. Deze zenders hebben

een bereik van 25 � 30 m, afhankelijk van de atmosferische omstandigheden.

Het huidige systeem kan werken met max. 29 verschillende zenders.

Indien iemand met een ontvanger binnen het bereik van een zender komt dan

zal uit de luidspreker die bovenaan op de schouderriem gemonteerd is een

boodschap klinken in de aard van "U bent nu aan de ingang van de bank".

Deze boodschap wordt doorlopend herhaald tot de gebruiker op een knopje

drukt om het toestel tot zwijgen te brengen. Daarna kan de boodschap naar

wens nog eens herhaald worden. Tevens is de mogelijkheid ingebouwd om de

verschillende boodschappen die tijdens de laatste route voorgekomen zijn,

na mekaar te herhalen. Het geluidsvolume kan door de gebruiker continu

geregeld worden.

Alle gegenereerde boodschappen bestaan uit vooraf ingesproken tekst. Dit

heeft het voordeel dat de juiste intonatie kan verwezenlijkt worden. Het

inspreken gebeurt met de OAD-recorder, waarna de gegevens overgestuurd

worden naar de ontvanger. De opnames moeten gebeuren met de assistentie van

een ziende omdat via een LCD-schermpje allerlei instrukties gegeven worden.

De batterijlader heeft een visuele, tactiele en auditieve output zodat deze

door een visueel gehandicapte gemanipuleerd kan worden.

Besluiten.

REACT-systemen moeten logisch ge�ntegreerd worden in een totaal-pakket van

"hoe zich te verplaatsen".

REACT-systemen moeten voldoende beschermd worden tegen vandalisme.

Het OAD-toestel kan zeer waardevol zijn bij de training van blindehond

gebruikers. Het is taalonafhankelijk.

Voorlopig is de toepassing van GPS-systemen (Global Positioning System)

niet interessant.

De gehandicapte mens mag niet totaal afhankelijk gemaakt worden van

technische hulpmiddelen. Hij zal verder de bijstand van de medemens nodig

hebben bij het ontwijken van sommige obstakels.