-p22-

BRAILLELEESREGELS

NOTEX 40

D

ISO 9999 21.09.12

04/91

De NOTEX 40 kombineert twee funkties in ��n toestel, nl. brailleleesregel

en elektronisch notitieblok met brailleklavier.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel bevat 40 pi�zo-elektrische achtpunts braillecellen.

* Bij een gemiddeld gebruik van de braillecellen kan men �8 uur werken met

een opgeladen batterij.

* Het intern geheugen van 256 Kbyte kan ongeveer 200 braillebladzijden of

50 zwartdruk bladzijden bevatten.

* Vanuit de NOTEX 40 kan rechtstreeks een zwartdruk- of een brailleprinter

gestuurd worden via de seri�le poort (RS-232).

* Buiten het brailleklavier bevinden zich aan de bovenzijde van het

apparaat nog een aantal funktietoesten voor de brailleleesregel-mode.

* De NOTEX 40 kan als brailleleesregel van een PC funktioneren. Daartoe

wordt de Notex seri�el verbonden met de PC en de meegeleverde software

zorgt voor de aansturing van de Notex.

* D.m.v. meegeleverde software (transmit & receive) kunnen gegevens

(nota's) tussen een PC en de Notex uitgewisseld worden.

* Het toestel is voorzien van een uitschakelingslogica die ervoor zorgt dat

het na 1, 2, 5 of 10 minuten zichzelf uitschakelt zonder verlies van

gegevens. Zelfs nadat de batterij ontladen is, zullen de ingebrachte

gegevens nog gedurende ten minste 40 dagen bewaard blijven.

Producent: F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG

Division of Rehabilitation Technique

P.O. Box 1620, Rosenweg 1

D-5840 Schwerte

Tel.: +(49) 23 04 820 54

Fax: +(49) 23 04 84 07

Verdelers:

DATA BRAILLE SERVICE CV

EDITEC

LS&S GROUP, Inc.

Prijs:

DATA BRAILLE SERVICE: 320.000 BEF, prijsopgave januari 1991, excl. B.T.W.

EDITEC: 303.450 BEF, prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

LS&S: 7.900 USD, prijsopgave april 1991, excl. B.T.W.

Voeding: Via ingebouwde herlaadbare batterij of via het lichtnet

Afmetingen: 300 x 210 x 60 mm

Gewicht: 2,7 kg