-p23-

BRAILLEDRUKKERS

ELEKUL

B

ISO 9999 21.09.09

03/91

Deze snelle brailledrukker is bijzonder geschikt voor instituten, scholen

en brailledrukkerijen. Hij is bestemd voor de produktie van boeken,

tijdschriften en cursussen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De printsnelheid bedraagt 400 brailletekens per seconde of 1000

bladzijden per uur.

* Er wordt enkelzijdig zespuntsbraille gedrukt (in optie ook achtpunts-

braille) met maximaal 42 brailletekens per lijn.

* De machine gebruikt braillepapier op rollen zonder vouwen of

geperforeerde randen. Daardoor is ze economisch in het gebruik. De

papierbreedte mag liggen tussen 20 en 29 cm, het papiergewicht tussen 120

en 200 gr per vierkante meter. Het papier wordt automatisch afgesneden op

de gepaste lengte met de ingebouwde snijnrichting zodat een minimum aan

papier verloren gaat.

* De drukker is trillingsvrij en bezit standaard een goede geluidsdemping

en een papiergeleidingssysteem. Hij is gemonteerd op zwenkwielen. De

levensduur wordt geschat op 10.000 uur effektief drukken.

* Sturing gebeurt door een PC via een serile (RS 232C) communicatielijn

(4800 of 9600 baud).

* De software voor de sturing en voor tekstverwerking (PC-Braille) is be-

schikbaar voor MS-DOS computers. Dit programma biedt ondermeer de

mogelijkheid om 6- en 8-punts braille op nzelfde blad af te drukken.

Producent: Prof. Dr. G. Franois

Katholieke Universiteit Leuven

Departement Elektrotechniek Afdeling TEO

Kardinaal Mercierlaan 94

B-3001 Heverlee

Tel.: 016/22.09.31

Fax: 016/22.18.55

Verdeler: N.V. ELBICON

Prijs: 790.000 BEF, prijsopgave maart 1991, excl. B.T.W.

Voeding: 220V/50Hz (optie : 110V/60Hz/12A)

Afmetingen: 1250 x 1100 x 650 mm

Gewicht: 120 kg