-p31-

TV-LOEPEN

MAGNILINK 609

S

ISO 9999 21.06.03

04/91

De Magnilink 609 is een kleuren TV-loep die zowel tekst, tekeningen als

voorwerpen vergroot kan weergeven.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De vergroting kan ingesteld worden van 4,5 tot 27 maal, de schermdiameter

bedraagt 14 inch (36 cm).

* Het scherm kan gemakkelijk gepositioneerd worden en het leesvlak is vlot

beweegbaar in alle richtingen.

* In kleurenmodus is het toestel erg handig om grafische afbeeldingen (vb.

landkaarten) te vergroten.

* Het systeem is omschakelbaar van kleur naar zwart-wit en heeft een

omkeerfunktie (zwarte tekst op witte achtergrond of omgekeerd) en een

kontrastregeling.

* De vlugge lezer kan een instelling kiezen die nazweem op het scherm

uitschakelt.

* Het scherm heeft een resolutie van 340 x 500 beeldpunten.

* De camera bevindt zich onder het scherm, de werkhoogte tussen de camera

en het leesvlak bedraagt 14 cm.

* De lichtgevoeligheid van de camera bedraagt 3 lux.

Producent: LOW VISION INTERNATIONAL (LVI)

Verkstadsgatan 5

S-35246 Vxj

Tel.: +(46) 470 145 90

Fax: +(46) 470 298 01

Verdeler: LVI BELGIUM NV

Prijs: 145.000 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding:

Scherm: 230V/50Hz/75 W

Optisch gedeelte: 230V/50 Hz/25 W

Afmetingen: 350 x 600 x 480 mm

Gewicht: 25 kg