-p14-

BRAILLEDECODERS

B

ISO 9999 21.12.XX

BRAILDEC

09/91

Dit is een systeem voor omzetting van brailleteksten naar

zwartschrift.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Perkins pichtmachine wordt voorzien van een speciale bodemplaat

met kleine schakelaartjes. Deze bodemplaat wordt op zijn beurt aan de

Braildec gekoppeld. De schakelaartjes van de bodemplaat detecteren de

beweging van de pichttoetsen en produceren een braillecode die

simultaan wordt omgezet naar een zwartschriftcode.

* De Braildec is voorzien van een parallelle poort voor aansluiting

van een zwartschriftprinter en een uitgang voor een monitor. De

aanbevolen zwartschriftprinter is een Star NL-10.

* Het basismodel T/32K heeft een permanent geheugen van 32.000 tekens,

wat overeenkomt met de inhoud van 40 tot 50 bladzijden in braille. Het

model M/32K heeft alle mogelijkheden van de T/32K, maar kan bovendien

ook tal van symbolen uit de moderne wiskunde, de scheikunde, de fysica

en andere wetenschappen omzetten.

* Het systeem kan gemakkelijk door een blinde zelfstandig bediend

worden vanop de pichtmachine of vanop de Braildec zelf. Om deze

bediening te vergemakkelijken beschikt hij over een zoemertje dat

verschillende geluidssignalen genereert afhankelijk van de

foutsituatie. Optioneel kan dit zoemertje vervangen worden door een

vibrator.

Producent : SENSOTEC C.V.

Snaggaardstraat 9

B - 8000 Brugge

Tel. : 050/33 76 75

Fax : 050/33 70 27

Verdeler : SENSOTEC C.V.

Prijs : Braildec T/32K : 55.000 BEF

Braildec M/32K : 60.500 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz

Afmetingen : 180 x 140 x 40 mm

Gewicht : 0,4 kg