-p15-

BRAILLEDECODERS

B

ISO 9999 21.12.XX

COBRA

09/91

COBRA staat voor "Computer voor Braille" en is een tekst-naar-spraak

systeem dat gebouwd is rond een Amstrad/Schneider CPC 6128

homecomputer waaraan een pichtmachine gekoppeld is.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De interface zit in een compact doosje waarop een volumeknop

bevestigd is. De oorspronkelijke bodemplaat van de Perkins

pichtmachine wordt vervangen door een speciale bodemplaat die via

optische weg (met behulp van fototransistoren) de ingedrukte toetsen

detekteert. Bij het tikken wordt de gegenereerde code via de interface

naar de computer doorgestuurd. Bovendien worden de letters door het

luidsprekertje van de interface uitgesproken. Toetsaanslagen op het

computerklavier worden niet uitgesproken.

* Er zijn twee bijkomende manieren om de tekst te beluisteren, via de

luidspreker van de computer, maar dan vermindert de kwaliteit of via

een hoofdtelefoon.

* Via de toetsen van de pichtmachine kunnen de volgende bevelen

gegeven worden : gegevensopslag op diskette, tekstweergave op het

scherm, afdruk op de zwartdruk- of brailleprinter en spraakweergave.

* De meegeleverde software bestaat uit een databankpakket, een

tekstverwerker en de nodige besturingssoftware.

Producent : RUCA

Victor Claes

Groenenborgerlaan 171

B - 2020 Antwerpen

Tel. : 03/218.02.71

Verdeler : RUCA, Victor Claes en Jan Janssens

Prijs : Interface met luidspreker en software : 7.000 BEF

Computer : 15.000  18.000 BEF

Richtprijzen juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Gevoed door de computer

Afmetingen : 110 x 110 x 40 mm

Gewicht : 0,4 kg