-p17-

BRAILLEDRUKKERS

N

ISO 9999 21.09.09

BRAILLO 200

09/91

De Braillo 200 is een snelle brailledrukker die vooral bestemd is voor

de produktie van boeken, tijdschriften en cursussen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De druksnelheid bedraagt 200 karakters per seconde. Dit komt overeen

met 600 bladzijden per uur.

* Er wordt dubbelzijdig zes- of achtpuntsbraille gedrukt met maximaal

42 brailletekens per lijn. Het papier moet kettingpapier zijn.

* Door het interne tekstpositioneringsysteem kan men zeer eenvoudig

een boek maken. Aan drie zijden worden de randen van het papier

afgesneden en aan de vierde zijde wordt de stapel samengebonden.

* Het aantal gedrukte bladzijden wordt aangegeven op een digitale

teller.

* De brailledrukker kan door visueel gehandicapten bediend worden

doordat de tekens op de bedieningstoetsen zowel in braille als in

zwartdruk werden uitgevoerd. Een geluidssignaal waarschuwt de operator

wanneer een vooraf ingesteld aantal bladen overblijft in de

papiervoorraad.

* Bladlengte en regellengte zijn instelbaar via het bedieningsklavier.

* De drukker wordt via de seri�le (RS-232) poort aangesloten op een

computer. De transmissiesnelheid varieert tussen 150 en 19.200 baud.

Producent : BRAILLO NORWAY A.S.

POB 647

N - 3101 T�nsberg

Tel. : +(47) 33 28 990

Fax : +(47) 33 28 156

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : 3.500.000 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 870 x 660 x 580 mm

Gewicht : 145 kg