-p18-

BRAILLEDRUKKERS

N

ISO 9999 21.09.09

BRAILLO 270

09/91

De Braillo 270 is een snelle brailledrukker die vooral bestemd is voor

de produktie van boeken, tijdschriften en cursussen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De druksnelheid bedraagt 270 karakters per seconde, dit komt overeen

met 850 bladzijden per uur.

* Er wordt dubbelzijdig zespuntsbraille gedrukt met maximaal 42

brailletekens per lijn. De drukker gebruikt kettingpapier.

* Door het interne tekstpositioneringsysteem kan men zeer eenvoudig

een boek maken. Aan drie zijden worden de randen van het papier

afgesneden en aan de vierde zijde wordt de stapel samengebonden.

* Het aantal gedrukte bladzijden wordt aangegeven op een digitale

teller.

* De brailledrukker kan door visueel gehandicapten bediend worden

doordat de tekens op de bedieningstoetsen zowel in braille als in

zwartdruk uitgevoerd zijn. Een geluidssignaal waarschuwt de operator

wanneer een vooraf ingesteld aantal bladen overblijft in de

papiervoorraad.

* Bladlengte en regellengte zijn instelbaar via het bedieningsklavier.

* De printer wordt via een seri�le (RS-232) poort aangesloten op de

computer. De transmissiesnelheid bedraagt maximum 9600 baud.

* De Braillo 270 beschikt over een buffergeheugen van 6 Kbytes.

Producent : BRAILLO NORWAY A.S.

POB 647

N - 3101 T�nsberg

Tel. : +(47) 33 28 990

Fax : +(47) 33 28 156

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : 2.900.000 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 1050 x 950 x 570 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken