-p19-

BRAILLEDRUKKERS

N

ISO 9999 21.09.09

BRAILLO 400 S

09/91

De Braillo 400 S is een snelle brailledrukker die vooral bestemd is

voor de produktie van grote oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De druksnelheid bedraagt 400 brailletekens per seconde wat

overeenstemt met 1200 bladzijden per uur.

* Er wordt dubbelzijdig zespuntsbraille gedrukt met maximaal 42

brailletekens per lijn. Het papier moet kettingpapier zijn.

* Door het interne tekstpositioneringsysteem kan men zeer eenvoudig

een boek maken. Aan drie zijden worden de randen van het papier

afgesneden en aan de vierde zijde wordt de stapel samengebonden.

* Het aantal gedrukte bladzijden wordt aangegeven op een digitale

teller.

* De brailledrukker kan door visueel gehandicapten bediend worden

doordat de tekens op de bedieningstoetsen zijn zowel in braille als in

zwartdruk werden uitgevoerd. Een geluidssignaal waarschuwt de operator

wanneer een vooraf ingesteld aantal bladen overblijft in de

papiervoorraad.

* Bladlengte en regellengte zijn instelbaar via het bedieningsklavier.

* De drukker wordt via de seri�le (RS-232) poort aangesloten op een

computer. De transmissiesnelheid bedraagt maximum 9600 baud.

* De Braillo 400 S beschikt over een buffergeheugen van 6 Kbytes.

Producent : BRAILLO NORWAY A.S.

POB 647

N - 3101 T�nsberg

Tel. : +(47) 33 28 990

Fax : +(47) 33 28 156

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : 3.500 000 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz, 220V/50Hz

Afmetingen : 1240 x 1020 x 670 mm

Gewicht : 240 kg