-p20-

BRAILLEDRUKKERS

NL

ISO 9999 21.09.09

DAISY M1001

09/91

De M1001 is een tafelmodel brailleprinter die enkel geschikt is voor

kleine oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De M1001 is een vrij trage printer; de druksnelheid ligt tussen de

10 en 20 brailletekens per seconde. Men kan kiezen tussen zes- of

achtpuntsbraille.

* De printer heeft een automatische blad-per-blad papierinvoer. In

optie is een traktormechanisme voor kettingpapier verkrijgbaar.

* Met een maximum van 65 brailletekens per lijn heeft deze printer een

groter bereik dan de doorsnee brailledrukkers. Het maximum aantal

regels per A4 blad is 27.

* Zowel A3 als A4 papier (maximum 160 gr.) zijn bruikbaar.

* De printer kan met een computer verbonden worden via een serile

(RS-232) of parallelle (Centronics of Dataproducts) poort.

* Het buffergeheugen van deze printer is 2 Kbyte groot.

Producent : ITC INTERNATIONAL

Postbus 286

NL - 5240 AG Rosmalen

Tel. : +(31) 41 92 11 700

Fax : +(31) 41 92 10 210

Verdeler : ITC INTERNATIONAL, STICHTING HBS

Prijs : ITC  : 2.600 NLG (zonder traktormechanisme)

HBS : 2.995 NLG (met traktormechanisme)

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz

Afmetingen : 750 x 355 x 185 mm

Gewicht : 15 kg