-p21-

BRAILLEDRUKKERS

NL

ISO 9999 21.09.09

DAISY M1003

09/91

De M1003 is een tafelmodel printer die enkel geschikt is voor kleine

oplagen en die naast braille ook zwartschrifttekst kan produceren.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De M1003 is een vrij trage printer; de gemiddelde druksnelheid

bedraagt 10 karakters per seconde voor braille en 20 karakters per

seconde voor zwartdruk. Het zwartdrukgedeelte werkt bidirektioneel.

Men kan kiezen tussen zes- of achtpuntsbraille.

* Het zwartdrukgedeelte maakt gebruik van de letterwieltechniek

(margrietprinter). Er is een groot aantal lettertypes beschikbaar

waaronder een font voor grootletterdruk.

* Het wisselen van zowel de lintcassette als de margriet is eenvoudig

door een visueel gehandicapte uit te voeren.

* Het toegelaten papierformaat is A4, zowel voor braille (maximum 160

gr.) als voor zwartdruk. In zwartdruk beschikt men over een breedte

van 80 kolommen, in braille kan men maximum 30 tekens op een lijn

krijgen.

* De printer kan met een computer verbonden worden via een serile

(RS-232) of parallelle (Centronics of Dataproducts) poort.

* Het buffergeheugen van deze printer is 2 Kbyte groot.

Producent : ITC INTERNATIONAL

Postbus 286

NL - 5240 AG Rosmalen

Tel. : +(31) 41 92 11 700

Fax : +(31) 41 92 10 210

Verdeler : ITC INTERNATIONAL, STICHTING HBS

Prijs : ITC : 3.300 NLG

HBS : 6.250 NLG

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz

Afmetingen : 750 x 355 x 185 mm

Gewicht : 15 kg