-p23-

BRAILLEDRUKKERS

B

ISO 9999 21.09.09

ELEKUL

09/91

De Elekul is een snelle brailledrukker die bijzonder geschikt is voor

de produktie van braille in grote oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De printsnelheid bedraagt 400 brailletekens per seconde, wat

overeenstemt met 1000 bladzijden per uur.

* Er wordt enkelzijdig zespuntsbraille gedrukt (in optie ook

achtpuntsbraille) met maximaal 42 brailletekens per lijn.

* De machine gebruikt braillepapier op rollen, zonder vouwen of

geperforeerde randen. Daardoor is ze ekonomisch in het gebruik. De

papierbreedte mag liggen tussen 20 en 29 cm, het papiergewicht tussen

120 en 200 gr per vierkante meter. Het papier wordt automatisch

afgesneden op de gepaste lengte met de ingebouwde snijnrichting.

* De drukker is trillingsvrij en bezit standaard een goede

geluidsdemping en een papiergeleidingssysteem. Hij is gemonteerd op

zwenkwielen. De levensduur wordt geschat op 10.000 uur effektief

drukken.

* Sturing gebeurt door een PC via een serile (RS-232)

communicatielijn.

* De software voor de sturing en voor tekstverwerking (PCBraille) is

beschikbaar voor MS-DOS computers. Dit programma biedt ondermeer de

mogelijkheid om 6- en 8-punts braille op n blad af te drukken.

Producent : BRAILLEPROJECT K.U. LEUVEN

Departement Elektrotechniek Afdeling TEO

Prof. Dr. G. Franois

Kardinaal Mercierlaan 94

B - 3001 Heverlee

Tel. : 016/22.09.31

Fax : 016/22.18.55

Verdeler : ELBICON N.V.

Prijs : 790.000 BEF

Prijsopgave maart 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz (optie : 110V/60Hz/12A)

Afmetingen : 1250 x 1100 x 650 mm

Gewicht : 120 kg