-p24-

BRAILLEDRUKKERS

USA

ISO 9999 21.09.09

HOWTEK PIXELMASTER 2

09/91

De Pixelmaster 2 ("Graphicmaster" genoemd door de Europese verdeler)

is een brailleprinter voor kleine oplagen die uiterst geschikt is om

grafische informatie af te drukken.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Deze printer kan braille afdrukken op om het even welk papier. De

printer spuit inkt (die op basis van plastiek vervaardigd is) tegen

het papier, waardoor hij relifpatronen veroorzaakt.

* Het papier (A4-formaat) wordt gevoed via een cassette.

* Dit toestel kan zowel ASCII-karakters als brailletekens afdrukken,

of de twee samen. Bovendien kan er ook volledig grafisch gewerkt

worden, wat bijvoorbeeld het afdrukken van releflandkaarten mogelijk

maakt.

* Braillevertalingssoftware wordt standaard bijgeleverd. Deze software

loopt op MS-DOS computers, op Apple- of op Unix systemen. en

ondersteunt de meeste fileformaten (ASCII, Lotus1-2-3, MS-Word,...).

* De printsnelheid bedraagt 2 tot 3 bladzijden per minuut en er wordt

afgedrukt met een resolutie van 240 x 480 dpi voor tekst of 240 x 240

dpi voor graphics; men beschikt bovendien over vier kleuren.

* Standaard zijn er 35 residente fonts, uitbreidbaar met fontkaarten.

* De printer heeft een serile (RS-232) en een parallelle (Centronics)

poort en ondersteunt de PostScript-, QuickDraw- en Windows drivers.

Producent : HOWTEK Inc.

21 Park Avenue

USA - Hudson, NH 03051

Tel. : +(1) 603 882 5200

Fax : +(1) 603 880 3843

Verdeler : LS&S GROUP Inc., F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG

Prijs : LS&S GROUP : Pixelmaster 2 met 512 KB RAM : 5.995 USD

Pixelmaster 2 met 2,5 MB RAM : 7.900 USD

PAPENMEIER : Graphicmaster met 2,5 MB RAM : 25.130 DEM

Prijsopgave oktober 1990, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz - 220V50Hz

Afmetingen : 952 x 415 x 317 mm

Gewicht : 29,5 kg