-p27-

BRAILLEDRUKKERS

S

ISO 9999 21.09.09

INDEX DOMINO

09/91

Deze brailleprinter voor kleine oplagen drukt langs beide zijden van

het papier. Hij is ontwikkeld op basis van de enkelzijdige INDEX

printers.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De druksnelheid bedraagt 100 karakters per seconde wat overeenstemt

met 300 pagina's per uur.

* Dit toestel beschikt over een buffergeheugen van 27 Kbytes.

* De drukkracht van de printkop op het papier is instelbaar.

* Er wordt gedrukt op kettingpapier dat een maximum breedte mag hebben

van 330 mm. De bladlengte mag 11 of 12 inch zijn. De lijnlengte mag

variren tussen 10 en 43 tekens.

* Men kan zes- of achtpunts braille drukken. Verschillende

braillecodetabellen kunnen ingesteld worden.

* Een serile interface (RS-232) en een parallelle interface

(Centronics) zijn voorzien.

* De Index Domino emuleert de IBM Proprinter en daardoor kan er vlot

vanuit courant gebruikte tekstverwerkers gedrukt worden.

* De gebruiker heeft keuze uit een aantal printmodes : enkelzijdig

drukken, dubbelzijdig drukken of geformateerd drukken (blankolijnen,

spaties en paginatekens worden weggelaten).

Producent : INDEX BRAILLE PRINTER COMPANY

Hantverksvgen 20 / Box 155

S - 954 23 Gammelstad

Tel. : +(46) 920 571 35

Fax : +(46) 920 572 49

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V., SENSOTEC C.V.,

ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Prijs : DATA BRAILLE SERVICE C.V. : 580.000 BEF

SENSOTEC C.V. : 585.000 BEF

ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL : 8.495 GBP

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz

Afmetingen : 680 x 585 x 400 (1050 met onderstel) mm

Gewicht : 54 kg