-p31-

BRAILLEDRUKKERS

USA

ISO 9999 21.09.09

TALKING BRAILLE BLAZER

09/91

De Talking Braille Blazer is een draagbare brailleprinter met

Engelstalige spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De instellingen gebeuren via gesproken menu's en een klavier met

drie toetsen. Zij kunnen ter controle ook afgeprint worden.

* Dit toestel heeft een dubbele funktie want het spraakgedeelte kan

ook als externe spraaksynthesizer dienst doen.

* De druksnelheid varieert tussen 10 en 15 tekens per seconde.

* Het toestel kan zes- en achtpuntsbraille drukken.

* De Talking Braille Blazer heeft een grafische mode.

* De printer vereist kettingpapier (braille- of gewoon papier).

* De papierbreedte mag variren tussen 1,5 en 10 inch. De bladlengte

mag liggen tussen 8,5 en 12 inch.

* Deze drukker bezit een parallelle en een serile (RS-232, 300 tot

19.200 baud) interface. De twee poorten zijn handig om de printer en

de spraaksynthesizer apart te kunnen aansturen.

* Een buffergeheugen van 6 Kbyte is ingebouwd.

Producent : BLAZIE ENGINEERING

3660 Mill Green Road

USA - Street, MD 21154

Tel. : +(1) 301 879 4944

Fax : +(1) 301 452 5752

Verdeler : LS&S GROUP Inc., ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Prijs : LS&S GROUP Inc. : 1.495 USD

ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL : 2.000 USD

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Netspanning

Afmetingen : 381 x 254 x 127 mm

Gewicht : < 5,5 kg