-p32-

BRAILLEDRUKKERS

USA

ISO 9999 21.09.09

TED-600

09/91

De TED-600 is een snelle brailledrukker die vooral bestemd is voor

produktie van grote oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De druksnelheid bedraagt 400 brailletekens per seconde, wat

overeenstemt met 1000 bladzijden per uur.

* Er wordt dubbelzijdig zespuntsbraille gedrukt volgens de interpoint

techniek.

* De drukker vereist kettingpapier met een breedte gelegen tussen 26,7

en 34 cm en een bladlengte van 27,94 cm. Er worden 25 tot 27 lijnen

per blad gedrukt. Er gaan 40 brailletekens op een lijn.

* De TED-600 is voorzien van een serile RS-232 interface. De

transmissiesnelheid kan gaan van 75 tot 19.200 baud.

* Na 40 uren drukken moet deze printer gereinigd worden.

Producent : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY

3102 S.E. Jay Street

USA - Stuart, Florida 34997

Tel. : +(1) 407 283 4817

Fax : +(1) 407 220 2920

Verdeler : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY

Prijs : 37.500 USD

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/50-60Hz; adapter voor 220V/50Hz is vereist

Afmetingen : 1030 x 660 x 610 mm

Gewicht : 114 kg