-p33-

BRAILLEDRUKKERS

D

ISO 9999 21.09.09

THIEL BETA-X3

09/91

De Beta-X3 is een snelle brailledrukker die geschikt is voor kleine en

middelgrote oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Er wordt enkelzijdige zes- of achtpuntsbraille gedrukt met maximaal

40 brailletekens per lijn. De druksnelheid is 130 tekens per seconde.

* De drukker beschikt over een grafische mode.

* De Beta-X3 drukt enkel op kettingpapier (breedte : tussen 20 en 30

cm). Regelafstand en bladlengte zijn door de gebruiker in te stellen.

* De parameters worden ingesteld door middel van een "Ja-Nee dialoog"

die als volgt werkt : de drukker stelt vragen (die hij in braille

afdrukt) en de gebruiker antwoord hierop via de Ja- of de Nee-toets.

De printer kan dus gemakkelijk ingesteld worden door een blinde

gebruiker. Deze instellingen blijven behouden na het uitschakelen van

het toestel.

* De Beta-X3 kan ook als brailleschrijfmachine gebruikt worden indien

een normaal- of een brailletoetsenbord (optioneel verkrijgbaar) wordt

aangesloten op de ASCII keyboard plug.

* De drukker wordt via een serile (RS-232) poort aan een PC

gekoppeld. Interfaces voor IBM, DEC en Siemens zijn in optie

leverbaar.

* Om lawaaihinder (68 dB tijdens het drukken) te beperken wordt de

motor automatisch uitgeschakeld als er niet gedrukt wordt.

Producent : THIEL GmbH & Co. KG

P.O. Box 1362

D - 6104 Seeheim-Jugenheim

Tel. : +(49) 6257 2035

Fax : +(49) 6257 61070

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : Beta-X3 : 730.000 BEF

Brailletoetsenbord : 79.500 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60 Hz - 220V/50 Hz

Afmetingen : 600 x 480 x 210 mm

Gewicht : 38 kg