-p38-

BRAILLELEESREGELS

D

ISO 9999 21.09.12

BRAILLEBOX P20 / P40

09/91

De Braillebox is een draagbaar brailledisplay met 20 of 40 pizo-

elektrische achtpunts braillecellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Braillebox is een kompakte leesregel die gebouwd is om onder een

draagbare computer te worden geplaatst.

* De Braillebox is verkrijgbaar met 20 (Model P20) of 40 (Model P40)

braillecellen.

* Via de parallelle Centronics poort kan deze leesregel op elke IBM-

compatibele computer aangesloten worden.

* Wanneer er een Braillebox op aangesloten is kan het toetsenbord van

de computer ook als brailleklavier gebruikt worden.

* Om de batterijen te sparen schakelt het toestel zichzelf na een

bepaalde tijd uit. De leesregel wordt opnieuw geaktiveerd wanneer de

cellen aangeraakt worden.

* Er zijn 4 statuscellen die de schermattributen (onderlijningen,

invers-video, knipperende tekst,...) en de cursorpositie kunnen

weergeven.

Producent : FRANK AUDIODATA

Kriegsstrasse 13-15

Postfach 1161

D - 6839 Oberhausen-Rheinhausen

Tel. : +(49) 7254 5050

Fax : +(49) 7254 5579

Verdeler : FRANK AUDIODATA

Prijs : Op aanvraag

Voeding : Via ingebouwde oplaadbare batterijen (autonomie : 5 uur) of

via meegeleverde netadapter/lader

Afmetingen : Braillebox P 20 : 330 x 230 x 50 mm

Braillebox P 40 : 490 x 230 x 50 mm

Gewicht : Braillebox P 20 : 2,6 kg

Braillebox P 40 : 4,4 kg