-p41-

BRAILLELEESREGELS

D

ISO 9999 21.09.12

BRAILLEX-IB 80

09/91

De Braillex-IB 80 is een leesregel met 80 elektromagnetische achtpunts

braillecellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De IB 80 bestaat uit een brailledisplay met een aantal

besturingstoetsen en een insteekkaart (lang formaat) die als interface

dient.

* Dit toestel kan aangesloten worden op alle IBM-compatibele PC's.

* Er zijn 2 braillelijnen van 40 tekens onder mekaar opgesteld. Voor

elke regel staan 3 extra braillecellen die ondermeer het regelnummer

en de cursorpositie aangeven.

* De schermattributen kunnen per cel weergegeven worden, hiervoor

worden de dots 7 en 8 gebruikt.

* De IB 80 werkt volgens het principe dat de inhoud van het

videogeheugen konstant wordt uitgelezen en doorgestuurd naar de

brailleleesregel.

* Men kan de 40-cellige braillelijnen als een venster over het

beeldscherm bewegen.

* De mogelijkheid bestaat om de cursor automatisch te laten volgen

zodat controle bij het intikken mogelijk is.

* Men kan zelf drie braille-omzettingstabellen creren.

Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG

Fachbereich Reha-Technik

Postfach 1620, Rosenweg 1

D - 5840 Schwerte

Tel. : +(49) 23 04 89 70

Fax : +(49) 23 04 84 07

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : 385.000 BEF

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken