-p46-

BRAILLELEESREGELS

GB

ISO 9999 21.09.12

NEW ABILITY BRAILER

09/91

De New Ability Brailer is een draagbare brailleleesregel die werkt

volgens het principe van bistabiliteit van het indrukken van een

plastic film.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het werkingsprincipe is best als volgt te illustreren : zoals men

een tennisbal kan in- en uitdeuken, zo worden ook de dots van een

brailleteken gevormd in de plastieken leesband van de New Ability

Brailer.

* Nadat de interne buffer volgelopen is met tekst, worden de tekens

van deze tekst in de plastic leesband geprikt. Deze leesband kan

vervolgens gelezen worden. Wanneer het volgende stuk tekst moet

weergegeven worden wordt de leesband eerst terug vlak gewreven.

* De leesband biedt plaats aan 43 achtpunts brailletekens en heeft een

levensduur van enkele duizende keren indrukken. Het vervangen van de

band is gemakkelijk door een blinde persoon uit te voeren.

* Blanco's in de originele tekst worden weggelaten bij de

brailleweergave.

* Indien gewenst kan de brailleweergave woord per woord gebeuren. De

woorden verschijnen dan aan de rechterzijde van het toestel.

* Het toestel is verkrijgbaar met Amerikaanse achtpunts

computerbraille of met Engelse Grade I zespunts braille.

* Via een serile RS-232 poort kan het toestel op een computer

aangesloten worden. Een serile kabel wordt standaard meegeleverd.

Producent : NEW ABILITY SYSTEMS Ltd

Unit 4, Airport Trading Estate, Biggin Hill

GB - Westerham, Kent TN16 3BW

Tel. : +(44) 959 76331

Fax : +(44) 959 71017

Verdeler : DENSITRON EUROPE Ltd

Prijs : 1.200  1.300 GBP

Richtprijs augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via ingebouwde oplaadbare batterijen (9,6V) of

via netadapter/lader (220V/50Hz)

Afmetingen : 340 x 103 x 65 mm

Gewicht : 1,95 kg