-p47-

BRAILLELEESREGELS

NL

ISO 9999 21.09.12

OCTOBRAILLE 84

09/91

De Octobraille 84 is een brailleleesregel met 80 pizo-elektrische

achtpunts braillecellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het systeem bestaat uit een insteekkaart met de nodige elektronika

en een leesregeleenheid waarop het PC-toetsenbord kan geplaatst

worden.

* De braillelijn bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat en

bestaat uit een rij van 80 braillecellen met langs beide zijden een

aantal besturings- en funktietoetsen. De navigatietoetsen zijn z

geplaatst dat ze tijdens het lezen met de duimen kunnen bediend

worden.

* De leesregel van 80 cellen kan gesplitst worden in twee delen van 40

tekens, die onafhankelijk van elkaar werken.

* Links van de leeslijn bevinden zich vier extra cellen die status-

informatie(cursorpositie en schermattributen) weergeven.

* De Octobraille 84 beschikt over verschillende karaktersets die opge-

roepen worden door een druk op n van de funktietoetsen.

* Deze brailleregel kan aangesloten worden op elke IBM-compatibele PC.

Het systeem werkt met alle programma's die niet-grafisch zijn.

* Een service-contract op jaarbasis en een transportkoffer zijn

opties.

Producent : F.J. TIEMAN B.V.

Moolhoek 5, Postbus 592

NL - 3235 XK Rockanje

Tel. : +(31) 1814 2772

+(31) 1814 2477

Fax : +(31) 1814 1190

Verdeler : SENSOTEC C.V., DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : SENSOTEC CV : 540.000 BEF

DATA BRAILLE SERVICE CV : 534.000 BEF

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 740 x 280 x 35 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken