-p57-

BRAILLESCHRIJFMACHINES

D

ISO 9999 21.15.15

ELOTYPE 01

09/91

De Elotype 01 is een elektrische brailleschrijfmachine waarmee men

zespuntsbraille kan aanmaken en die als brailleprinter kan gebruikt

worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Op het toetsenbord vinden we naast de zes brailletoetsen een nieuwe

lijntoets, een kantlijntoets, een terugsteltoets en een toets om een

regel vooruit of achteruit te gaan. Bovendien is er een

toetsherhalingsfunktie aanwezig die in werking treedt na 0,7 seconde.

* De papiertoevoer gebeurt door middel van een traktormechanisme of

men kan A4-bladen gebruiken. De maximum papierbreedte is 30 cm.

* Er is keuze tussen drie verschillende lijnafstanden (7,5; 10 en 12,5

mm), het maximum aantal tekens per lijn is 44, de puntafstand is 2,5

mm en de tekenafstand is 6 mm.

* De kantlijnen en een tabulator kunnen door de gebruiker ingesteld

worden en blijven bewaard, ook na het uitschakelen van de Elotype.

* Het toestel heeft een buffergeheugen van 6 Kytes (10

braillebladzijden). Om teksten uit het geheugen te verwerken kan het

Elobox notitietoestel aangesloten worden.

* De gebruiker wordt begeleid door een geluidssignaal.

* De ingebouwde ASCII-tabel kan door de gebruiker aangepast worden.

* Deze schrijfmachine kan via de RS-232 poort als brailleprinter voor

een PC dienen. De printsnelheid bedraagt 8 tekens per seconde.

Producent : BLISTA EHG

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg/Lahn

Tel. : +(49) 64 21 80 20

Fax : +(49) 64 21 80 214

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : 159.051 BEF

Prijsopgave december 1991, incl. B.T.W.

Voeding : 110V/50Hz - 220V/60 Hz, netadapter is meegeleverd

Afmetingen : 420 x 290 x 100 mm

Gewicht : Elotype 01 : 7,5 kg

Netadapter : 2 kg