-p59-

BRAILLESCHRIJFMACHINES

D

ISO 9999 21.15.12

ERIKA 500 / 510 / 520

09/91

De Erika is een mechanische brailleschrijfmachine met bewegende wagen

en vaste schrijfkop.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Deze pichtmachine is voorzien van zes toetsen met in het midden de

spatietoets. Ze is uitgerust met linker- en rechter kantlijninstelling

en terugsteltoets.

* De rechter kantlijnaanduiding wordt kenbaar gemaakt door middel van

een belsignaal, vijf tekens voor het einde van de regel.

* Het formaat van het papier mag gaan tot 27 x 34 cm.

* De afstand tussen twee opeenvolgende braillecellen bedraagt 6 mm, de

regelafstand is 10 mm. Er kunnen maximaal 39 brailletekens op een lijn

en 28 lijnen op een blad.

* Deze schrijfmachine bestaat in drie uitvoeringen :

- Erika Model 500 : voor bediening met beide handen.

- Erika Model 510 : voor linkshandige bediening.

- Erika Model 520 : voor rechtshandige bediening.

* Bij de Erika wordt een draagkoffer standaard meegeleverd.

Producent : BLINDEN- UND SEHSCHWACHENVERBAND

Clara Zetkin Strasse 105

Postschliessfach 1273

D - 1080 Berlin

Tel. : +(37) 220 29 31

Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.

Prijs : 8.330 BEF

Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : 450 x 265 x 100 mm

Gewicht : 3 kg