-p62-

BRAILLESCHRIJFMACHINES

AUS

ISO 9999 21.15.15

MOUNTBATTEN BRAILLER

09/91

De Mountbatten Brailler (MB) is een draagbare elektronische schrijf-

machine die ook als brailleprinter op een PC kan aangesloten worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Ergonomisch goed gevormd toetsenbord met 6 braille- en 7 kontrole-

en funktietoetsen, dat ook door slechtzienden kan worden gebruikt

(omwille van sterk contrasterende kleuren).

* Dit toestel kan 6- of 8-punts braille produceren.

* De gebruiker heeft de volgende funkties ter beschikking :

woordomslag (Word Wrap), korrectiefunktie, tabulator,

formateringsmogelijkheden.

* Na aansluiting van een standaard PC-klavier kunnen ook niet-braille

gebruikers met de MB braille produceren.

* De serile poort kan ook gebruikt worden om een PC of een modem aan

te sluiten. In optie worden nog andere interfaces aangeboden.

* Het systeem beschikt over een intern geheugen van 25 Kbytes

(uitbreidbaar met 128 Kbytes) waarin teksten bewaard kunnen worden.

* In optie is een vertalingssysteem verkrijgbaar, dat brailleteksten

omzet naar teksten die op een zwartdrukprinter kunnen worden

afgedrukt.

* In een klassituatie kunnen de MB's (maximum 10) samengebracht worden

tot een netwerk.

Producent : QUANTUM TECHNOLOGY Pty Ltd

South Street 5

AUS - Rydalmere 2116 Sydney

Tel. : +(61) 2 684 2077

Fax : +(61) 2 684 4717

Verdeler : QUANTUM TECHNOLOGY Pty Ltd

Prijs : 1.300 GBP

Prijsopgave januari 1990, excl. B.T.W.

Voeding : Via oplaadbare 12V batterij (autonomie : 40 pagina's) of via

netstroom

Afmetingen : 450 x 240 x 90 mm

Gewicht : 4,3 kg