-p63-

BRAILLESCHRIJFMACHINES

USA

ISO 9999 21.15.15

PERKINS (ELEKTRISCH)

09/91

De elektrische Perkins is een brailleschrijfmachine met bewegende

schrijfkop.

Technische kemerken en mogelijkheden :

* Deze pichtmachine is voorzien van zes toetsen met in het midden de

spatietoets. Verder zijn er een terugsteltoets en een

regelopvoertoets.

* De schrijfkop wordt elektrisch aangedreven, wat resulteert in een

lichtere toetsaanslag.

* De linker- en rechter kantlijn zijn instelbaar. Een bel waarschuwt

de gebruiker wanneer de rechter kantlijn bereikt wordt.

* Op het einde van een lijn moet de schrijfkop manueel teruggebracht

worden.

* Het formaat van het papier mag gaan tot 356 x 292 mm.

* De afstand tussen twee opeenvolgende brailletekens bedraagt 6 mm, de

regelafstand is 10 mm. Er kunnen maximaal 41 brailletekens per lijn en

25 lijnen per blad gedrukt worden.

* De brailleschrijfmachine wordt met stofhoes geleverd.

* Er zijn een hele boel opties verkrijgbaar zoals een draagkoffer,

verlengtoetsen, een adapter voor smal papier, een regelteller, een

correctiepen en een frame voor relifplakband (Dymotape).

Producent : HOWE PRESS OF PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND

175 North Beacon Street

P.O. Box 9982

USA - Watertown, Massachusetts 02172

Tel. : +(1) 617 924 3434

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : Perkins : 45.374 BEF

Draagkoffer : 4.489 BEF

Prijsopgave december 1990, incl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Perkins     : 340 x 230 x 140 mm

Draagkoffer    : 410 x 250 x 160 mm

Gewicht : 5 kg