-p66-

BRAILLETOETSENBORDEN

D

ISO 9999 21.09.06

EHG BRAILLEKLAVIER

09/91

Dit brailletoetsenbord van EHG werd speciaal ontworpen voor

aansluiting op IBM PC's en compatibelen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Dit toestel wordt tussen het gewone toetsenbord en de computer

geplaatst.

* De twee toetsenborden staan parallel geschakeld zodat men er

afwisselend kan op intoetsen.

* Alle toetsen van het toetsenbord kunnen gesimuleerd worden op het

brailleklavier. Sommige toetsenkombinaties (meerdere toetsen ingedrukt

op hetzelfde moment) kunnen niet of moeilijk gesimuleerd worden.

* Bij gekombineerde toetsaanslagen wordt een geluidstoon gegenereerd.

* Het brailleklavier bestaat uit acht brailletoetsen (zodat er in

achtpuntsbraille kan gewerkt worden), een spatiebalk en twee

controletoetsen links en rechts van de spatiebalk.

* Het brailleklavier kan samenwerken met alle IBM Personal Computers

en hun toetsenborden.

Producent : BLISTA EHG

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg/Lahn

Tel. : +(49) 64 21 80 20

Fax : +(49) 64 21 80 214

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : Op aanvraag

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : 215 x 155 x 60 mm

Gewicht : 1 kg