-p69-

CASSETTERECORDERS

USA

ISO 9999 21.30.03

APH HANDI-CASSETTE RECORDER

09/91

Dit is een draagbare cassetterecorder met de afmetingen van een

walkman, die zowel op 2 als op 4 sporen kan werken.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De bediening omvat een schuifregelaar voor het volume, een toonscha-

kelaar, zes bandtransporttoetsen (stop, play, rewind, fast forward,

pause en record) voorzien van voelbare symbolen, een schakelaar om de

bandsnelheid in te stellen (4,76 cm/s of 2,38 cm/s) en een schuifrege-

laar voor variabele snelheidscontrole (-20% tot +50%).

* De gevoeligheid van de ingebouwde microfoon kan ingesteld worden. De

regeling van het opnameniveau is automatisch. Snel vooruit- of terug-

spoelen met behoud van de klank is mogelijk (preview/reviewfunktie).

* Er zijn stekkerbussen voor een externe microfoon met afstands-

bediening, een hoofdtelefoon en een afstandsbediening.

* Het toestel bezit twee indexeersystemen :

- Toon-index : tijdens opname kan een 70 Hz toon opgenomen worden die

bij weergave kan gezocht worden via de review/preview funktie.

- Stem-index : op een appart spoor kan een indexwoord ingesproken

worden, dat via de review/preview mogelijkheid kan gezocht worden.

* Het toestel heeft een ingebouwde luidspreker. Een mono hoofdtelefoon

en een draagriempje worden standaard meegeleverd.

* In de deur van het cassettecompartiment zit een uitsparing waardoor

er kan gevoeld worden of de band draait.

Producent : AMERICAN PRINTING HOUSE FOR THE BLIND Inc.

1839 Frankfort Avenue

P.O. Box 6085

USA - Louisville, Kentucky 40206-0085

Tel. : +(1) 502 895 2405

Verdeler : AMERICAN PRINTING HOUSE FOR THE BLIND Inc.

Prijs : 127,28 USD

Prijsopgave januari 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via herlaadbare NiCad batterijen (meegeleverd) of

adapter voor 220V/50Hz

Afmetingen : 165 x 102 x 44 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken