-p71-

CASSETTERECORDERS

F

ISO 9999 21.30.03

MEDCT

09/91

De "Magntophone  Enregistrement Diffr et  Compression Temporelle"

is een cassetterecorder met buffergeheugen en mogelijkheid tot

uitgestelde opnames. De M.E.D.C.T. werd ontworpen voor compacte,

gekomprimeerde opname van hoorzittingen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel bezit een RAM geheugen van 32 Kbytes dat een tijdelijke

opslagplaats is en van waaruit de belangrijkste gegevens kunnen worden

opgenomen op een gewone geluidscassette. De maximale compressie-waarde

(70%) is momenteel nog niet operationeel.

* Een REPROM-geheugen van 32 Kbytes bevat alle nodige programmatuur

die bovenstaande werking mogelijk maakt en de gesproken boodschappen

die corresponderen met de toetsen van het toestel.

* De M.E.D.C.T. heeft een serile/parallelle interface. Er is een

interface met aansluitingen voor hoodtelefoon, microfoon en

afstandsbediening.

* Het klavier bevat 8 toetsen voor bediening van de cassetterecorder

en 8 toetsen waarmee het systeem voor geselekteerde opname en weergave

bediend wordt. Via spraakweergave wordt de gebruiker duidelijk gemaakt

welke toets hij heeft ingedrukt.

* Een zoemer en een LED verwittigen wanneer de batterijen af zijn.

Producent : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA

RECHERCHE MEDICALE - INSTITUT PASTEUR

B.P. 245

1 Rue Professeur Calmette

F - 59019 Lille Cdex

Tel. : +(33) 20 52 69 20

Fax : +(33) 20 85 11 14

Verdeler : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA

RECHERCHE MEDICALE - INSTITUT PASTEUR

Prijs : Gegevens ontbreken

Voeding : Batterijen

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken