-p82-

DIVERSEN

USA

ISO 9999 21.XX.XX

FRIEDMAR MUSIC MAGNI-VIEWER

09/91

Dit toestel maakt het voor slechtziende muzikanten mogelijk om hun

partituur tot 116 maal te vergroten. Dhr. Friedmar zijn uitvinding is

gebaseerd op 13 jaar ervaring in het lesgeven van muziek aan visueel

gehandicapten.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel wordt op ooghoogte geplaatst (bv. bovenop een piano).

* De schermafmetingen bedragen 457 x 368 mm.

* Het werkingsprincipe : het muziekstuk wordt maat per maat gefotogra-

feerd en op dia gezet (naar keuze Z/W of W/Z), de dia's (max. 140)

gaan in een carrousel, vervolgens worden ze geprojecteerd op het

scherm.

* Een carrousel kan een muziekstuk van 6 bladzijden bevatten.

* Het toestel is geschikt voor personen met een gezichtsscherpte tot

20/600.

* Helderheid en selektietempo (1 tot 7 seconden per dia) zijn

regelbaar via draaiknoppen op het controlepaneel, rechts van het

scherm.

* Er is een voetpedaal voor de bediening van het projectietempo.

* Met behulp van een terugsteltoets (reverse) op het controlepaneel

kan een vorige dia opnieuw bekeken worden.

* Beschikbaar in zwart of walnootfineer afwerking.

* Er wordt een standaard projectielamp gebruikt.

Producent : RICHARD FRIEDMAR

2426 Drummond Road

USA - Toledo OH 43606

Tel. : +(1) 419 473 3333

Fax : +(1) 419 635 7773

Verdeler : RICHARD FRIEDMAR

Prijs : 1.495 USD

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz, adapter vereist voor 220/50Hz

Afmetingen : 914 x457 x 406 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken