-p83-

DIVERSEN

AUS

ISO 9999 21.XX.XX

NOMAD

09/91

Nomad helpt de visueel gehandicapte bij het lezen van taktiele,

grafische informatie zoals kaarten, plannen, diagrammen en tekeningen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Als basisapparatuur heeft men een PC met spraaksynthesizer nodig. De

serile poort dient als aansluitingspunt voor Nomad.

* Het systeem bestaat uit een gevoelig 'aanraak-tablet' (touch-tablet)

met ingebouwd toetsenbord en een softwarepakket dat instaat voor de

besturing van het Nomad-tablet en van de spraaksynthesizer.

* De taktiele informatie (vb : een Thermoform-landkaart) wordt op het

Nomad tablet gelegd. Door met de vinger een punt op het tablet aan te

raken kan men informatie koppelen aan dit punt. Het invoeren van deze

informatie gebeurt via het PC-klavier en bij het opvragen ervan krijgt

men de gegevens te horen via de spraaksynthesizer. Met de Nomad kan je

dus bij een taktiel document een gegevensbestand creren.

* Het Nomad-tablet heeft vier ingebouwde toetsen : een enter-toets,

een escape-toets, een herhalingstoets en een spraaksynthesetoets.

* Het Nomad-tablet wordt geleverd met de nodige software, een RS-232

kabel, een aanleerpakket en handleidingen in zwartdruk en op diskette.

Producent : QUANTUM TECHNOLOGY Pty Ltd

5 South Street

Rydalmere

AUS - 2116 Sydney

Tel. : +(61) 2 684 2077

Fax : +(61) 2 684 4717

Verdeler : QUANTUM TECHNOLOGY Pty Ltd

SENSOTEC C.V. (onder voorbehoud)

Prijs : 1.250 AUD

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Gegevens ontbreken

Afmetingen : 508 x 387 mm (lengte x breedte)

Gewicht : Gegevens ontbreken