-p84-

DIVERSEN

USA

ISO 9999 21.XX.XX

OPTACON II

09/91

Draagbaar toestel om gedrukte tekst te lezen zonder omzetting in

braille.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Optacon II is aansluitbaar op een PC.

* Het toestel bestaat uit twee delen : een handcamera en het

elektronisch gedeelte met ingebouwd tastveld. Dit tastveld bestaat uit

100 stiftjes (5 x 20) die gaan trillen volgens de vorm van het gelezen

teken.

* De camera bevat twee lampjes die de tekst verlichten, een lens met

instelbare vergroting en 100 fototransistoren die het beeld opnemen.

* Om te lezen legt men de wijsvinger van n hand op het tastveld (2,5

x 1,3 cm) terwijl men met de andere hand de camera hanteert. Het

camerabeeld wordt simultaan gereproduceerd door de trilstiftjes van

het tastveld.

* Bedieningsknoppen : instelbare vergroting van de tekst, instelbaar

niveau voor aanpassing van het kontrast en de lichtinval, intensiteit

van de trilling, omschakeling voor witte letters op gekleurde

achtergrond.

* Via de serile poort kan je de Optacon II aansluiten op een IBM PC

of op een Apple Macintosh. Voor de Mac is het InTouch programma

vereist.

* Een goede tastzin en een training van 50 uur zijn noodzakelijk.

* Opties : Hulpstukken voor het lezen van beeldscherm, van

rekenmachine, van schrijfmachine of van zeer kleine druk. Daarnaast

voor de training : camerageleider en controlescherm.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : 191.242 BEF

Prijsopgave december 1990, incl. B.T.W.

Voeding : Via herlaadbare 6V NiCad batterij of

via 220V/50Hz adapter/lader

Afmetingen : 160 x 140 x 28 mm (zonder draagtas)

Gewicht : 0,82 kg (n batterij inbegrepen)