-p104-

LEESMACHINES - ALLEENSTAAND

F

ISO 9999 21.06.06

DELTA

09/91

Apparaat dat gedrukte tekst rechtstreeks kan omzetten in

brailleschrift.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Een handcamera wordt gebruikt om de teksten te scannen. Er is

verlichting ingebouwd en een zoomsysteem om de lettertekens goed te

centreren. Twee trilstiftjes maken het mogelijk de gelezen regel beter

te volgen.

* De tekst wordt integraal in braille omgezet op een brailleleesregel

met 12 pizo-elektrische zespunts braillecellen.

* Elke gedrukte tekst, met letters van 1 tot 7 mm hoog, kan gelezen

worden. Handschrift, schuine of slecht gedrukte tekst is onleesbaar.

* De brailletekens verschijnen op de leesregel van links naar rechts

en verder van rechts naar links terwijl de camera leest. Voor ziende

helpers is er een klein LCD-schermpje ingebouwd.

* De bedieningstoetsen zijn voorzien van relifaanduidingen.

* Via de serile interface kan randapparatuur aangesloten worden.

* In het buffergeheugen is plaats voor 32.768 tekens.

* De Delta is beschikbaar met ingebouwd brailleklavier zodat het als

notitietoestel kan funktioneren.

Producent : SYSTELEC S.A.

Z.A.E.

4 Rue Lon Blum

F - 91120 Palaiseau

Tel. : +(33) 60 11 95 15

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w., DATA BRAILLE SERVICE C.V.

EDITEC S.C.

Prijs : BRAILLELIGA v.z.w. : 385.399 BEF

DATA BRAILLE SERVICE C.V. : 335.000 BEF

EDITEC S.C. :    op aanvraag

Prijsopgave juli 1991, incl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

of ingebouwde 12V-batterij (autonomie : 6 uur)

Afmetingen : 310 x 235 x 65 mm

Gewicht : 2,7 kg