-p105-

LEESMACHINES - ALLEENSTAAND

USA

ISO 9999 21.06.06

KURZWEIL KPR 10 / 20 / 30

09/91

Draagbare leesmachine met ingebouwde spraaksynthesizer.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Drie uitvoeringen mogelijk : model 10 met handscanner, model 20 met

glasplaatscanner met schuine kant (book-edge) en model 30 met beide.

* De elektronische eenheid is draagbaar en bevat de intelligentie voor

de tekstherkenning, een uitklapbaar klavier met 18 toetsen,

aansluitingen voor de scanners en een computeraansluiting.

* De handscanner heeft een resolutie van 423 x 352 dpi en de

glasplaatscanner een resolutie van 400 dpi.

* De handscanner beschikt over een automatische formaat detektie

(foto's, kolommen en blanco gebieden). Een magnetisch geleidingsbord

om de camerabewegingen te stabiliseren wordt meegeleverd.

* Alle machinaal gedrukte teksten kunnen gelezen worden (6-24 punten).

* Proportioneel schrift en tekst in meerdere kolommen worden herkend.

* De ingebouwde DecTalk spraaksynthesizer spreekt Engels. Negen

verschillende stemmen zijn instelbaar met een spreeksnelheid van 120

tot 350 woorden per minuut. Andere talen zijn mogelijk.

Producent : XEROX IMAGING SYSTEMS Inc. / KURZWEIL

Personal Reader Department

185 Albany Street

USA - Cambridge, MA 02139

Tel. : +(1) 617 864 4700

Fax : +(1) 617 864 4186

Verdeler : Sensotec C.V.

Prijs : KPR-10 : 415.000 BEF

KPR-20 : 494.000 BEF

KPR-30 : 530.000 BEF    Prijsopgave mei '91, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Elektronische eenheid : 432 x 317 x 165 mm

Handscanner : 71 x 46 x 38 x mm

Glasplaatscanner : 584 x 381 x 140 mm

Gewicht : Elektronische eenheid : 8,6 kg

Handscanner : 11,3 kg

Glasplaatscanner : 15 kg