-p113-

NOTITIETOESTELLEN

NL

ISO 9999 21.12.XX

ALVA BRAILLE CARRIER

09/91

De Alva Braille Carrier (ABC) is een notitietoestel met 40 achtpunts

braillecellen, een LCD-schermpje, een braille- en een qwerty-klavier.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De ABC bestaat uit twee belangrijke delen : de basiseenheid met

brailledisplay en een Atari Portfolio zakcomputer (MS-DOS compatibel)

die bovenop de basiseenheid geplaatst is.

* Via het brailleklavier kan men gegevens invoeren die simultaan

afleesbaar zijn op het scherm van de Portfolio en op de braillecellen.

Hetzelfde geldt voor het intikken via het klavier van de Portfolio.

* De Portfolio is standaard voorzien van een tekstverwerker, een

databank en een rekenblad (spreadsheet).

* De ABC kan via de parallelpoort ook aangesloten worden op een MS-DOS

computer om als brailleleesregel dienst te doen.

* Boven elke braillecel is een schakelaartje geplaatst dat het

mogelijk maakt om de cursor onmiddelijk naar n bepaalde positie te

brengen (cursor-routing).

* Een braille- of zwartdrukprinter kan aangesloten worden zodat

rechtstreeks vanuit de ABC kan geprint worden.

* Gegevens kunnen via de serile poort bidirektioneel uitgewisseld

worden tussen de ABC en een PC. De nodige software voor de kommu-

nikatie met de Portfolio en een externe MS-DOS PC zijn bijgeleverd.

Producent : ALVA

Apeldoornseweg 61

NL - 6814 BJ Arnhem

Tel. : +(31) 85 45 9788

Fax : +(31) 85 45 8904

Verdeler : STICHTING HBS, DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : STICHTING HBS : 11.000 NLG

DATA BRAILLE SERVICE C.V. : Op aanvraag

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Oplaadbare batterijen en lader meegeleverd

Afmetingen : 300 x 260 x 50 mm

Gewicht : 2,5 kg (met batterijen)