-p116-

NOTITIETOESTELLEN

B

ISO 9999 21.12.XX

BRAILSCOPE BASIC / PLUS

09/91

De Brailscope is een draagbaar notitietoestel voor blinden dat ook kan

gebruikt worden als kommunikatietoestel voor doofblinden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het brailleklavier bevindt zich aan de bovenzijde van het toestel,

onder het "deksel" met ingebouwd LCD-schermpje.

* Als output beschikt men over n braillecel en Nederlandstalige

gespelde spraak (via ingebouwd luidsprekertje of hoofdtelefoon). Deze

stem zorgt ook voor een aantal vooraf geprogrammeerde boodschappen.

* De ingebouwde tekstverwerker bezit volgende funkties : zoekfunktie,

instellen van de marge en van het aantal lijnen per blad, automatisch

nummeren van de bladzijden, herformateren, wissen en tussenvoegen.

* Een konversieprogramma (braille naar zwartschrift) is ingebouwd.

* De Brailscope is geschikt voor wetenschappelijke of wiskundige

teksten.

* Het RAM-geheugen bedraagt 224 Kbyte (> 250 braillebladzijden).

* Het toestel is voorzien van een serile (RS-232) en een parallelle

(Centronics) poort om een printer of een PC aan te sluiten. Een beeld-

scherm en een picht-machine kunnen eveneens aangesloten worden.

* De terminalfunktie maakt het mogelijk om de Brailscope te gebruiken

als brailleklavier en als spraakweergave-eenheid voor een PC.

* Het toestel bestaat in twee versies : de Brailscope Plus (hierboven

beschreven) en de Brailscope Basic (zonder LCD-scherm en video-

uitgang).

Producent : SENSOTEC C.V.

Snaggaardstraat 9

B - 8000 Brugge

Tel. : 050/33.76.75

Fax : 050/33.70.27

Verdeler : SENSOTEC C.V.

Prijs : Brailscope Plus : 100.000 BEF

Brailscope Basic : 85.000 BEF

Prijsopgave januari 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via netadapter of via batterijen (autonomie : > 8 uur)

Afmetingen : 235 x 160 x 32 mm

Gewicht : 0,9 kg